| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Сектор за материјалне ресурсе Управа за општу логистику ВОЈНА УСТАНОВА „TАРА“Б.Башта |  |
| --- | --- |
| Број 752 |  |
| 28.09.2017. године |  |
| Бајина Башта |  |

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку добара у отвореном поступку јавне набавке

НАБАВКА РАДОВА

Реновирање смештајних јединица на ламели „Ц“ од 107 до 126  изузев 109

и коридора између смештајних јединица ЈН број 7/2017

Септембар 2017. године

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015  и 68/2015), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавцних набавки и начину доказивања испуњености услова (Сл. гласник РС бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке ЈН број 752–2 од 28.09.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку ЈН број 752–3 од 28.09.2017. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку јавне набавке радова ЈН број 7/2017-Реновирање смештајних јединица н  ламели „Ц“ од 107 до 126 са изузетком 109 и коридора између смештајних јединица у хотелу „Оморика“.

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Називпоглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ | 4 |
| II | ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ | 5 |
| III | ВРСТУ, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ,КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНУ И ОПИС РАДОВА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ И СЛ. | 6-7 |
| IV | УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА. | 8-13 |
| V | УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ | 14-25 |
| VI | ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ | 26-29 |
| VII | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ | 30 |
| VIII | ОБРАЗАЦ,ТРОШКОВА,ПРИПРЕМЕ,ПОНУДЕ | 31 |
| IX | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ.75.СТ.2. ЗАКОНА | 32 |
| X | OБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ОБАВЕСТИТИ НАРУЧИОЦА О ПРОМЕНМА КОЈА ЈЕ У ВЕЗИ СА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЈАВНЕ НАБАВКЕ | 33 |
| XI | МЕНИЧНО ПИСМО И ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ | 34 |
| XII | ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛИКОМ ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТЕ ФИНАСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА | 35 |
| XIII | МЕНИЧНО ПИСМО -ОВЛАШЋЕЊЕ | 36 |
| XIV | МОДЕЛ | 37-46 |
| XV | ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНE | 47-129 |
| XVI | ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ | 130 |
| XVII | ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О РАНИЈЕ ИЗВРШЕНИМ УГОВОРИМА | 131 |
| XVIII | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ | 133 |

Конкурсна документација има укупно 133 стране.

НАПОМЕНА:

Приликом израде понуде, молимо да предметну Конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по њој.

За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено обратите наручиоцу.

Комуникација у поступку јавне набавке вршиће се у складу са чланом 20. Закона. Заинтересована лица у вези предметне набавке комуникацију врше искључиво са члановима комисије за јавну набавку и на начин, адресу, електронску пошту и бројеве телефакса одређене овом конкурсном документацијом.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

Наручилац  ће у складу са чланом 63. став 1. Законасве измене и допуне Kонкурсне документације објавити на Порталу Јавних набавки и на интернет страници наручиоца.

Заитересована лица дужна су да се информишу о предметном поступку преко Портала јавних набавки, сајта набавки МО и ВС и интернет странице ВУ «Тара»  како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима Kонкурсне документације,  јеру складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона, наручилац ће, одлуку о додели уговора, као и евентуалне додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, објавити на Порталу јавних набавки, сајту набавки МО и ВС и интернет страници ВУ «Тара».

I    ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.Подаци о наручиоцу

Наручилац: РСМО Војна установа „Тара“Бајина Башта,

Адреса: 31250, Бајина Башта,

Интернет страница: www.hotelitara.mod.gov.rs,

ПИБ:108341411,

МБ:17864963,

Шифра делатности: 55110,

Управа за трезор: 840-1180664-91.

2.Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, ускладу са одредбама Закона о   јавним набавкама (удаљем тексту:Закон),и подзаконским актима којима се уређују јавне  набавке,као и прописима којима се уређује извођење грађевинских радова.

3.Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 7-2017су радови, у отвореном поступку- Набавка радова-   Реновирање смештајних јединица на ламели “Ц“од 107 до 126 изузев 109 и коридора између смештајних јединица у хотелу „Оморика“. Јавна набавка је планирана у Плану набавки у делу који се односи на јавне набавке (решење Дирекције за туризам и услуге стандарда, број 13-16 од 04.09.2017. године.) под редним бројем 1.3.2.

4.Напомена у колико је упитању резервисана јавна набавка

Наручилац не спроводи резервисану јавну набавку у смислу одредби члана 8. Закона о јавним набавкама.

5.Електронска лицитација

Наручилац не спроводи електронску лицитацију у смислу члана 42.Закона.

6.Рок у  коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора

Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 25 дана,стим што тај рок не може бити дужи од 25(двадесетпет)дана од дана отварања понуда. У случајевима из чл. 109. ЗЈН, Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка.

7. Комуникација

Понуђач доставља сва писмена у вези са предметном јавном набавком у складу са чланом

20. Закона. Писмена која се непосредно предају достављају се у РСМО Војну установу

„Тара“ Бајина Башта, 31250 Бајина Башта, Калуђерске баре, спрат I, канцеларија

Групе за кадровске, правне и опште послове, радним данима у времену од 08.00 до

15.00 часова.

8. Контакт  лицa

Контакт особа:Жико Костић, радним данимау времену од 08.00 до 12.00 часова, факс: 031/593-504;

- mail adresa: logistika.vutara@mod.gov.rs

- контакт особа: Душко Милошевић, радним данимау времену од 08.00 до 12.00 часова, факс:  031/593-504;

- mail adresa: javnenabavke.vutara@mod.gov.rs;

- радни дани наручиоца: од понедељка до петка.

Понуда се сматра благовременом ако је достављена у РСМО Војну Установу „Тара“Бајина  Башта 31250 Бајина Башта, Калуђерске баре спрат I, канцеларија Групе за кадровске, правне и опште послове, предата до 13.00 часова дана 07.11.2017. године. Јавно отварање понуда обавиће се по редоследу пријема понуда, истог дана по истеку рока за подношење понуда у просторијама Наручиоца: РСМО ВУ „Тара“ Бајина Башта на Калуђерским барма.

У поступку отварања понудамогуактивно учествовати само овлашћени представници понуђача. Представници понуђача дужни су да пре почетка отварања понуда Комисији за јавну набавку предају писмена овлашћења за учешће у поступку отварања понуда, које гласи на особе која присуствује отварању понуда, а које је оверено потписом и печатом законског заступника понуђача. У противном исти наступају као јавност и не могу предузимати активне радње у поступку отварања понуда. Писано овлашћење мора имати, деловодни број, печат и потпис овлашћеног лица.

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1.Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке Бр.7-2017 су радови-Набавка радова- Реновирање смештајних јединица на ламели “Ц“од 107 до 126 изузев 109 и коридора између смештајних јединица у хотелу „Оморика“.

## 2. Назив и ознака из општег речника набавке

45454000–радови на реконструкцији;

3.Партије

Предметна јавна набавка није обликована по целинама (партијама)

III. ВРСТА,ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОКИ ЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗАИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

1. Врста радова

Радови на реновирање смештајних јединица на ламели “Ц“од 107 до 126 изузев 109 и коридора између смештајних јединица у хотелу „Оморика“ у складу сатехничком документацијом, спецификацијама и техничким условима који су саставни део Конкурсне документације.

2.Техничке карактеристике, квалитет, количина, опис радова

Техничке карактеристике, квалитет,количина и опис радова дати су  у поглављу XV ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ  ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ  КАКО ДА СЕ ПОПУНИ које садржи   спецификацију радова, јединицу мере, уградњу материјала и сл.као и количину радова коју је потребно извршити.

3.Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета

За укупан уграђени материјал Извођач радова морада има сертификате квалитета и атесте који сез ахтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу.Услучају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Услучају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност или функционалност објекта, Наручилац има право датражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама.Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши у складу са законом којимсе уређује планирање и изградња.

Контрола и обезбеђивање гаранције квалитета спроводе се преко стручног надзора који, ускладу  са законом, одређује Наручилац, који проверава и утврђује да ли су радови изведени у складу са техничком документацијом и предвиђеном  спецификацијом радова у погледу  врсте, количине, квалитета и рока за извођење радова, о чему редовно извештава Наручиоца,ускладу са уговором о вршењу стручног надзора и према законским прописима.

Након окончања свих предвиђених радова уписом у Грађевински дневник,извођач радова јеу обавезида обавести предстaвника наручиоца и стручни надзор, како  би  се потписао Записник о

Примопредаји радова.

Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, енергетску ефикасност,безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се поштују приликом извођења грађевинских и грађевинско занатских радова,ускладу са прописима којима с еуређују наведене области.

Контрола извођења радова вршиће се и од стране лица одговорног код Наручиоца за праћење и контролисање и звршења  уговора који буде закључен по спроведеном поступку предметне јавне

набавке.

4.Рок за извођење радова

Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од

17 (седамнаест) календарских дана од увођења у посао понуђача-извођача радова и то од 10.12.2017. године до 27.12.2017. године. Наручилац ће инсистирати да Извођач радова   изврши исте у наведеном периоду из разлога што је то период смањене попуњености  капацитета и самим тим се стичу услови за несметан  приступ и безбедан рад у објекту хотела „Оморика“.У супротном свака понуда понуђача-извођача мимо наведенг термина биће одбијена.

Надзорник је дужан да Извођача уведе у посао, према Захтеву Наручиоца, након потписивања уговора уколико другачије није договорено.

5.Место извођења радова

Извођење предметних радова је у хотелу „Оморика“ на калуђерским барама.

6.Обилазак  локације  за  извођење  радова

У циљу припреме и подношења одговарајуће и прихватљиве понуде, понуђачи су у обавези да обиђу терен (локацију) где ће се вршити извођење радова, што потврђују потписивањем  Изјаве (Образац XVIII- Образац изјаве о  обиласку локације-места вршења предметних радова)

Овлашћени представници понуђача („заинтересована лица“) могу да обиђу локацију од  дана 18.10. до 20.10. 2017. године у периоду од 10,00-13,30 часова уз претходну најаву лицу за контакт: Жики Костићу, у циљу координације и договора у вези са обавезним обиласком локације.

Пре обиласка локације представници Понуђача дужни су да представнику Наручиоца предају одговарајуће Овлашћење за обилазак локације. Потписивањем  горе наведене изјаве понуђачи потврђују да су обишли локацију на којој ће се вршити предметни радови, као и да су на лицу места могли да се упознају са стањем и стандардизацијом објеката и са начином на који Наручилац захтева вршење радова уконкурсној документацији, као   и да су упознати са  елементима који сачињавају Образац понуде,те да немогу да одустану од предметне набавке из разлога који им нису били познати у време подношења понуде.

Изјава понуђача о обиласку локације, мора бити потписана и оверена и одстране овлашћеног лица Наручиоца и чини обавезни, саставни део понуде Понуђача („заинтересованог лица“).

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75.И76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ              ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Право на учешће у поступку јавне набавке имају понуђачи који испуњавају ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке, који су прописани чланом 75. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту:Закон).Обавезни услови су:

1)   Услов: Понуђач у поступку ј авне набавке мора да докаже да је регистрован  код надлежног органа, односно уписан у  одговарајући регистар (члан75.став1.тачка 1) Закона).

| Доказ: |  |
| --- | --- |
| Правно лице: | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра Надлежног Привредног суда. |
| Предузетник | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежногПривредногсуда. |
| Физичколице | / |

2)   Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже да он и његов законски

Заступник није осуђиван за неко од кривичних дел акао члан организоване криминалне групе,да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања  мита, кривично дело преваре (члан7 5.Став1.Тачка 2 Закона).

Доказ:

Правно лице

1)   Извод  из казнене евиденције, односно уверење основног суда  на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица,односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано закривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

2)  Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за некоод кривичних дела организовано криминала;

3)   Изводизказненеевиденције, односноуверење надлежнеполицијскеуправе МУП-а,којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања ил и давања мита, кривично дело преваре и за неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се подноси према месту рођења или према месту пребивалишта   законског заступника).Уколико понуђач има више законских заступника, дужан је да достави доказ засваког од њих.

Предузетник и физичко лице

Извод из казнене евиденције:1)уверење надлежне полицијске управе МУП-а којим се потврђује да да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,кривично дело преваре (захтев се можепо днети према месту рођења или према месту пребивалишта).

ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ  УСЛОВА  ИЗ  ЧЛАНА 75.СТАВ 1. ТАЧКА 2. ЗАКОНА,

НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.

3)   Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописим а Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. (члан75.ст.1.тачка 4)Закона).

| Доказ: |  |
| --- | --- |
| Правно лице | 1)уверење Пореске управе Министарствафинансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2) уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
| Предузетник | 1) уверење Пореске управе Министарства финансија да јеизмири одоспеле порезе и доприносе и 2) уверења надлежне локалне самоуправе да је измириообавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
| Физичко лице | 1) уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезеи до приносе и 2) уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
| Орган надлежан за издавање: | 1) Република Србија-Министарство финансија-Пореска управаРегионални центар- Филијала/експозитура –према месту седишта пореског обвезника правног лица,односно према пребивалишту физичког лица,односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. 2) Град,односно општина-градска,односно општинска пореска управа према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према Пребивалишту физичког лица,односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих локалних органа/организација/установа. |

ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ  УСЛОВА ИЗ  ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 4. ЗАКОНА, НЕМОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.

4)   Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу дозволу надлежног  органа за обављање  делатности  која је предмет јавне набавке, акоје таква дозвола предвиђена посебним прописом.(члан75.став1.тачка 5) Закона).

5)   Услов: Понуђачи су дужни да при састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,као и да немају забрану обављања  делатности која је на сназиу време подношења понуде(члан 75.став2. Закона).

Доказ:Попуњена,потписана и печатом оверена Изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.Образац наведене изјаве дат је у ПоглављуX. Конкурсне документације.

2. ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавнена бавке,мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,одређене у члану 76.став2. Закона,ито:да располаже потребним финансијским, пословним, техничким и кадровским капацитетом.

Да располаже неопходним финансијским капацитетом у предметној јавној набавци:

-да је понуђач у предходне три године (2014,2015.и 2016.)које предходе објављивању позива за подношење понуда, остварио минимални пословни приход у износу од 60.000.000,00 динара

-да подуђач достави потврду SCORING-a, издат од Агенције за привредне регистре,и то

Scoringо цену најмање „ББ“,„ББ+“или„АА“,не старију од 6 месеци.

-да није био у блокади у предходне три године које предходе објављивању позива за подношење понуда (2014.,2015.и 2016.).

*Уколико се подноси заједничка понуда односно понуда са подизвођачем, група понуђача

Односно понуђач и подизвођач могу услове из ове тачке испунити заједно.

Да располаже довољним пословним капацитетом у предметној јавној набавци:

-Да располаже сертификатима система менаџмента који су усаглашени са захтевима стандарда: ISO9001:2008,ISO14001:2004,OHSAS18001:2007,ISO22301:2012,ISO

27001:2013 и ISO50001:2011

*Уколико наступа група понуђача,свако од чланова групе понуђача је у обавези да поседује тражене сертификате.Сертификати се достављају у фотокопији.

-Да је упретходне три године (2014,2015 и 2016),имао и реализовао минимум један уговор истих и сличних радова, у минималном износу 50.000.000,00 безПДВ-а

Да располаже довољним техничким капацитетом упредметној јавној набавци:

Неопходно је да понуђач располаже следећим техничким капацитетом и то:

1.Транспортна средства

-два доставна возила носивости до1,5 тоне

2.Понуђач је у обавези да уз понуду достави потврде о усаглашености за понуђене електричне уређаје издате од стране акредитоване домаће институције за позиције спецификације радова ОПРЕМА И НАМЕШТАЈ и за позиције спецификације радова САНИТАРНИ УРАЂАЈИ И ПРИБОР.

Да располаже довољним кадровским капацитетом

1.Неопходно је: да понуђач има на дан објављивања позива за подношење понуда најмање 15 стално запослених или радно ангажованих лица одговарајуће струке за предметну врсту радова,и то:

-Дипломирани инжењери- минимум четири (4) и то дипломирани инжењери са важећим лиценцама ИКС 400,410, 450 и 381.

Друга ангажована лица,осим и нжењера под тачком1.и то:

-радно ангажовани радници грађевинске струке-минимум осам(8)

-друга радно ангажована лица неопходна за реализацију набавке–минимум три(3)

2. неопходно да понуђач има радно ангажовано лице, правно лице или предузетника, које је оспособљено за обављање послова безбедности и здравља на раду.

б)  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75 И 76 ЗАКОНА  Испуњеност ДОДАТНИХ услова за учешће у поступку јавне набавке из чл.76.ЗЈН

понуђач доказује достављањем следећих доказа:

Услов:Финанијски капацитет

Докази:

-Извештај о бонитету-образац БОН-ЈН,који издаје Агенција за привредне регистре или

Центар за бонитет Народне банкеСрбије.

-Фотокопије scoring-a издате од Агенције за привредне регистре, не старија од 6 (шест) месеци

-Потврду о ликвидности НБС–Одсек за пријем основа и налога принудне наплате у Крагујевцу за предходне три године (2014.,2015.и 2016.),које предходе објављивању позива за подношење понуда.

Уколико је у било ком дану у 2014.,2015.и  2016.години понуђач био неликвидан, понуда се одбија као неприхватљива.

*Овај услов мора да испуњава понуђач када наступа самостално или када понуду подноси са подизвођачем,а понуђачи који подносе заједничку понуду овај услов испуњавају заједно.Привредни субјекат који,у складу са Законом о рачуноводству,води пословне књиге по систему простог књиговодства доставља:биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађанана приход од самосталних делатности,издат од стране надлежног пореског органа,на чијој територији је регистровано обављање делатности,за претходне три обрачунске године (2014.,2015.и2016.).

Привредни субјект,који није у обавези да утврђује финансијски резултат пословања (паушалац) доставља:потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном текућем рачуну за претходне три обрачунске године (2014.,2015.и2016.)

Услов: Пословни капацитет

Докази:

-Фотокопија тражених сертификата ISO 9001:2008,ISO14001:2004,OHSAS18001:2007,ISO

22301:2012,ISO27001:2013иISO 50001:2011

- Потврда наручиоца-инвеститора-оригинал

-Фотокопије најмање 1 (једног) уговора, уз које се морају приложити фотокопије записника о примопредаји радова са податцима о квалитативном и квантитативном пријему и радова по наведеним уговорима, као и стране са овером од надзорног органа и наручиоца).

Потврда наручиоца мора да са држи податке о врсти радова,уговорени износи наплаћени износ по окончаној ситуацији,податак да лису радови завршени у уговореном року и квалитетно,дали је приликом обрачуна радова извршен обрачун пенала због прекорачења рока,дали је извршено одбијање због неодговарајућег квалитета радова као и да ли је инвеститор реализовао средство обезбеђења испуњења уговорених обавеза(менице,банкарске гаранције).Потврде морају бити оригиналне и потписане од стране овлашћеног потписника наручиоца.

Услов:Технички капацитет

Доказ: Оргиналана изјава са меморандумом понућача о довољном техничком капацитету

1.   транспортна средства:

*Уколико су средства у власништву понуђача,понуђач је у обавези да достави:

1.Очитану саобраћајну дозволу

2.Фотокопију важеће полисе од аутоодговорности

3.Фотографија регистрационе налепнице,на којој се види до када је наведено возило регистровано

*Уколико су средства узета у закуп,понуђач је уобавези да достави:

1.Фотокопију уговора о закупу

2.Очитану саобраћајну дозволу

3.Фотокопију важеће полисе од аутоодговорности

4.Фотографија регистрационе налепнице,на којој се види до када је наведено возило регистровано

2.Доказ: Потврда о усаглашености за наведене позиције издата од стране акредитоване домаће институције

Услов:Кадровски капацитет

Докази:

1.- Оргиналана изјава са меморандумом понуђача о довољном кадровском капацитету

-Фотокопије Уговорa о раду, уговорао привременим и повременим пословима или уговора о допунском раду, који је предвиђен законом о раду или други одговарајући уговор о радном ангажовању.

-Фотокопије важећих лиценци за дипломираног инжењера грађевине,дипломираног инжењера архитектуре, дипломираног инжењера елетротехнике и дипломираног и нжењера машинства са потврдама Инжењерске коморе Србије из којих се види да је измирена обавеза плаћања чланарине Комори,као и да се одлуком Суда части противњих неводи поступак,

-Фотокопије обавештења о поднетим појединачним пореским пријавама ППП

ПД,штампани образац ППППД и изводи из банке да су плаћени порези и доприноси за претходни месец који претходи дану објављивања позива за подношење понуда.

За лице које је оспособљено за обављање послова безбедноси и здравља у раду обавезно је доставити:

ЗА СТАЛНО ЗАПОСЛЕНО ИЛИ РАДНО АНГАЖОВАНО ЛИЦЕ:

- Фотокопија радне књижице и М обрасца;

- Фотокопије обавештења о поднетим појединачним пореским пријавама ППП, ПД, штампани образац ППП ПД и изводи из банке да су плаћени порези и доприноси за предходни месец објављивања позива за подношење понуда.

- Фотокопију лиценце за обављања послова безбедности и здравља на раду и

- Фотокопија уверења о положеном стручном испиту и о практичној оспособљености заобављање послова безбедности и здравља на раду.

ЗА ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ

- Фотокопију уговора о ангажовању правног лица или предузетника

- Фотокопију лиценце за обављања послова безбедности и здравља на раду и

- Фотокопију уверења о положеном стручном испиту о практилној оспособљености  за обављање послова безбедности и здравља на раду.

Понуђач је у обавези да пре подношења понуде изврши обилазак локације на адреси Наручиоца-	РСМО ВУ „Тара“ Бајина Башта, 31250 Бајина Башта  хотел „Оморика“ на Калуђерским барама, на којој ће се извршити радови, од дана 18.10. до 20.10.2017.године, у временском интервалу од 10,00 h до 13,30 h, и добије  Потврду о обиласку локације од овлашћеног лица Наручиоца која је саставни део понуде.

Наведене  доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених  копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја о стручној оцени понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копијусвих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном примереном року који неможе бити краћи од 5 (пет ) дана,недостави на увид  оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће  његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани урегистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.75.ст.1. тач.1) –Извод из регистра Агенције за привредне регистре,који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Уколико су понуђачи регистровани у Регистру понуђача, који води Агенција за привредне регистре,неморају да достављају доказе из чл.75.став1.тач.1)до4)ЗЈН.,већ су у обавези, да јасно нагласе да су уписаниу Регистар понуђача.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико понуда не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђачу понуди наведе интернет страницу на којој су подац и који су тражен и уоквиру услова јавно доступни.Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави укојој понуђач има седиште не издају тражени докази,понуђач може,уместо доказа,приложити своју писану изјаву,дату подк ривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако је понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да лису документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издат и одстране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одглагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора,односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

V  УПУТСТВО  ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ  ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда мора бити састављена на српском језику.

2.  НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА И САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или

кутији,затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу у тврдити да се први пут отвара.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду неможе истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, ни ти исто лице може учествовати у више заједничких понуда.Све понуде које су поднете супротно овој забрани, Наручилац ће да одбије.

У Обрасцу понуде (ПоглављеVI Конкурсне документације),понуђач  наводи на који начин подноси понуду,односно дали подноси понуду самостално,или као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача(заједничка понуда),на коверти је

потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих понуђача из групе понуђача.

Понуду доставити на адресу РСМО ВУ „ТАРА“ Бајина Башта 31250 Бајина Башта,са назнаком

''ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  РАДОВА, ЈН БРОЈ 7/2017- Реновирање смештајних јединица на ламели Ц“од 107 до 126 изузев 109 и коридора између смештајних јединица у хотелу „Оморика“ - НЕ ОТВАРАТИ“

Понуда се сматра благовременом, ако је примљена од стране наручиоца до 07.11.2017.

године, до13,00 часова.

Наручилац ће по пријему понуде, на коверти,односно кутији, у којој се понуда налази, уписати време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде.У потврди пријема понуде наручилац ће навести датум и сатпријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу поднети понуде,сматраће се неблаговременом.

Понуда,поред докумената којима се доказује испуњеност обавезних и додатних услова, мора да садржи:

1)  Образац понуде,

2)  Модел уговора,

3)  Образац структуре цене,

4)  Образац трошкова припреме понуде,

5)  Образац изјаве о независној понуди,

6)  Образац изјаве понуђача о поштовању обавеза из члана75.став.2.Закона,

8)  Образац изјаве да ће обавестити наручиоца о променама која је у вези са

испуњености услова из јавне набавке,

9)  Образац изјаве понуђача да ће приликом потписивања уговора приложити

инструменте финасијског обезбеђења за добро извршење посла,

10)  Образац Референтне листе и образац Потврде о раније реализованим уговорима,

11)   Образац Изјаве о техничкој опремљености,

12)   Меница уз Менично овлашћење за озбиљност понуде,

13)   Образац изјаве о достави:

Менице за добро извршење посла

Менице за отклањање недостатака у гарантном року

14)  Образац изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у

пројектну документацију,

15)    друге обрасце и изјаве из Конкурсне документације, ако су тражени у конкурсној

документацији и ако је њихово достављање одређено као обавеза.

Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом,попуни,овери печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације.Обрасци се немогу попуњавати и потписивати графитном оловком.

Обрасце понуђач мора попунити читко,односно дужан је уписати податке у, за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима,тако да обрасци буду употпуности попуњени,а садржај јасан и недвосмилен.

Понуда се даје у оригиналу, на обрасцима преузете конкурсне документације са свим страницама преузете конкурсне документације (од 1 до 133 ), са свим наведеним траженим подацима.

Понуђач је дужан да доказе о испуњености услова и понуду преда у форми која

онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде (повезана јемствеником или на други начин).

Уколико понуђачи поднесу заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава  под матерјалном и кривичном одговорношћу(нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из члана75.став 2.Закона...),који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.

Услучају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате уконкурсној документацији (изузев образаца који  подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), то треба да дефинишу споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл.81.Закона.

3.  ПАРТИЈЕ

Предмет ове јавне набавке није обликован по целинама( партијама).

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5.  НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:,саназнаком:

''ИЗМЕНА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  РАДОВА, ЈН БРОЈ 7/2017- Реновирање смештајних јединица на ламели Ц“од 107 до 126 изузев 109 и коридора између смештајних јединица у хотелу „Оморика“ - НЕ ОТВАРАТИ“

или

''ДОПУНА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  РАДОВА, ЈН БРОЈ 7/2017- Реновирање смештајних јединица на ламели Ц“од 107 до 126 изузев 109 и коридора између смештајних јединица у хотелу „Оморика“ - НЕ ОТВАРАТИ“

или

''ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  РАДОВА, ЈН БРОЈ 7/2017- Реновирање смештајних јединица на ламели Ц“од 107 до 126 изузев 109 и коридора између смештајних јединица у хотелу „Оморика“ - НЕ ОТВАРАТИ“

''ИЗМЕНА И ДОПУНА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  РАДОВА, ЈН БРОЈ 7/2017- Реновирање смештајних јединица на ламели Ц“од 107 до 126 изузев 109 и коридора између смештајних јединица у хотелу „Оморика“ - НЕ ОТВАРАТИ“

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача,на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6.  УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач понуду може да поднесе самостално или са подизвођачем. Понуду може поднети група понуђача (заједничка понуда).

Понуду може поднети задруга, самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара .Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари,у складу са законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне набавке и уговор о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

7.  ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Поглавље V I Конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, да наведе проценат укупне вредност и набавке који ће поверити подизвођачу,а који не може бити већи од50%,као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV. (УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ И СПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА) Конкурсне документације, на начин како је то наведено у делу тог поглавља који се односи на Доказивање и спуњености обавезних услова у колико понуђач понуду подноси са подизвођачем.

Понуђач употпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да  наручиоцу, на његов захтев,омогући приступ код подизвођача,ради утврђивања испуњености тражених услова.

У предметној јавној набавци Наручилац не предвиђа пренос доспелих потраживања директно подизвођачу.

8.  ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понудемора бити Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана81.став4.тач. 1)до 2)Закон а и то:

(1) податке о члану групе који ће бити носилац посла,односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

(2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. Поред наведених обавезних елемената, споразум садржи и податке о:

-понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

-понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

-понуђачу који ће издати рачун,

-рачуну на којиће бити извршено плаћање,

-обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75.И 76.ЗАКОНАО ЈАВНИМ НАБАВКАМА  И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације, наначин како је то наведено у делу тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуд уподноси група понуђача.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА ,ГАРАНТНИ РОК, КАО ИДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ  ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1.Захтеви у погледу начина,рока и услова плаћања.

Плаћање се врши на основу испостављене привремене и окончане ситуације потписане од стране одговорног извођача радова и стручног надзора. Поред уговора, основ за плаћање окончане ситуације мора бити и записник о примопредаји радова са позитивним мишљењем, потписан од стране свих чланова комисије о примопредаји.

Рок плаћања је до 45 (четрдесет пет) дана од дана пријема одговарајућег документа који испоставља Извођач радова,а којим је потврђено извођење радова, потписан од стране стручног надзора.

Плаћање се врши уплатом на рачун одговорног извођача радова као у ставу1. Авансно плаћање није предвиђено.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција за јавну набавку радова-Реновирање смештајних јединица на ламели Ц“од 107 до 126 изузев 109 и коридора између смештајних јединица у хотелу „Оморика“   не може бити краћа од  24  (двадесетчетири)   месеца од дана примопредаје радова. Гаранција   не може бити краћа од 24 (двадесетчетири)   месеца од дана  примопредаје радова, осим ако је Правилником о минималним гарантним  роковима за поједине врсте објеката,односно радова другачије одређено.

За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача,који тече од дана извршене примопредаје радова.

9.3.Захтев у погледу рока и места извођења радова

Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи

од 17 (седмнаест) календарских дана од увођења у посао понуђача-извођача радова и то од 10.12.2017. године до 27.12.2017. године..Надзор је дужан да Извођача уведе у посао према захтеву Наручиоца, након потписивања Уговора уколико другачије није договорено.

Место извођења радова- Извођење за јавну набавку радова- Реновирање смештајних јединица на ламели Ц“од 107 до 126 изузев 109 и коридора између смештајних јединица је у хотелу „Оморика    ВУ-ове „Тара“ Бајина Башта ,31250 Бајина Башта  на Калуђерским барама.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

10.  ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђачима у реализацији предметне јавне набавке,стим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена,наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај  део одвојено искаже у динарима.

11.ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ    ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ  ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПР ИЗАПОШЉАВАЊУ,УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија. Подаци озаштити животне средине се могу добити у агенцији за за штиту животне средине и уминистарству надлежном за послове заштите животне средине (тренутно то је Министарство пољопривреде,шумарства,водопривреде и заштите животне средине)

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада могу се добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12.ПОДАЦИ  О  ВРСТИ,  САДРЖИНИ,  НАЧИНУ  ПОДНОШЕЊА,   ВИСИНИ  И  РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Понуђач је дужан да у понуди достави:

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то Бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 5 % од укупне вредности понуде без ПДВ-а (Образац XI).

Уз менице мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.

Рок важења менице је 60 (шесдесет) дана од дана најавног отварања понуда.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Понуђач је дужан да у тренутку закључења  уговора преда наручиоцу:

Бланко меницу за добро извршење посла, оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“ број 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС“ број 43/2004,62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“ број 56/2011).

Менично овлашћење да се менице у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату у року који траје најмање 30 дана дуже од истека рока важности уговора, у случају неизвршења уговорних обавеза (Образац ХIII).

Захтев за регистрацију меницe,

- копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере, не старијом од 30 дана, од дана закључења уговора.

Потпис овлашћеног лица на меницама и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

Након истека рока у коме се менице могу поднети на наплату наручилац ће предметне менице вратити  на писани захтев понуђача.

Наручилац ће уновчити средства обезбеђења за добро извршење посла услучају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Поднета средства обезбеђења немогу да садрже додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

По извршењу свих уговорених обавеза понуђача средства финансијског обезбеђења ће бити враћена уз Захтев Понуђача

Бланко меницу за отклањање недостатака у гарантнтном року, оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“ број 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС“ број 43/2004,62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“ број 56/2011).

Менично овлашћење да се менице у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату у року који траје најмање 30 дана дуже од истека рока важности уговора, у случају неизвршења уговорних обавеза (Образац ХIII).

Захтев за регистрацију меницe,

- копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере, не старијом од 30 дана, од дана закључења уговора.

Потпис овлашћеног лица на меницама и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

Након истека рока у коме се менице могу поднети на наплату наручилац ће предметне менице вратити  на писани захтев понуђача.

Наручилац ће уновчити средства обезбеђења за за отклањање недостатака у гарантном року у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Поднета средства обезбеђења не могу да садрже додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

По извршењу свих уговорених обавеза понуђача средства финансијског обезбеђења ће бити враћена уз Захтев Понуђача

13.ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Отварање  понуда одржаће се 07.11.2017. године, у 13.05. часова у радним просторијама Наручиоца,на адреси: Наручиоца РСМО ВУ „Тара“ Бајина Башта, 31250 Бајина Башта на Калуђерским барама.

Oотварање понуда је јавно и може присуствовати  свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача. Пре почетка  поступка јавног отварања понуда овлашћени представници понуђача,који ће учествовати у поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење на меморандуму понуђача, на основу кога ће доказати   овлашћење за активно учешће у поступку отварања понуда.

14. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Извођач је дужан да чува као поверљиве све документе које му Наручилац ставља на увид и располагање за време изршења предметне набавке.

15. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА О ПОНУЂАЧИМА

Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је ка отакве понуђач означио речју

„ПОВЕРЉИВИ“ упонуди. Наручилац ће одбити  давање и нформације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

Наручилац једужан да чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и понуђача, као и податке о поднетим понудама, до отварања понуда.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

16.ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, уписаном облику (путем поште на адресу наручиоца,РСМО ВУ „Тара“ Бајина башта , 31250 Бајина Башта, електронске поште на e-mail logistika.vutara@mod.gov.rs или javnenabavke.vutara@mod.gov.rs, факсом на број 031/593-504,  тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне недостатке и неправилности у Конкурсној документацији, најкасније 5(пет) дана пре и стека рока за подношењепонуде.

Наручилац је дужан да уроку од 3(три) дана од дана пријема захтева објави одговор на

Порталу јавних набавки, на сајту МО и ВС и на својој интернет страници www.hotelitara.mod.gov.rs,.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом "Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, Реновирање смештајних јединица на ламели Ц“од 107 до 126 изузев 109 и коридора између смештајних јединица је у хотелу „Оморика    ЈН број 7/2017".

Ако наручилац измени или допуни кокурсну документацију 8(осам) и лимање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и на Порталу јавних набавки, на сајту МО и ВС и на својој интернет страници објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац  не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чл.20.Закона.

17. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу(увид)код понуђача,односно његовог подизвођача(чл.93.Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу(увид)код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача,као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши и справке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене,меродавна је јединична цена.Ако се понуђач несагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

18. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА,  ЕЛЕМЕНТИ  КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ  ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Критеријум за оцењивање понуде је„Најнижа понуђена цена“.

При  оцењивању понуда,Наручилац је дужан да примењује само критеријум који је одређен Конкурсном документацијом.

19.ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА  НАОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ  ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену,као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.

Ако је исти и понуђени гарантни рок, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова.

20. КОРИШЋЕЊЕ  ПАТЕНТА  И    ОДГОВОРНОСТ  ЗА    ПОВРЕДУ  ЗАШТИЋЕНИХ  ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

РАЗЛОЗИ ЗАОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

Наручилац ће одбити понуду ако:

1.  понуђач недокаже да испуњава обавезне услове за учешће;

2.  понуђач не докаже да испуњава додатне услове

3.  понуђач није доставио тражена  средства финансијског обезбеђења;

4.  у понуди није приложена попуњена,потписана и оверена  Изјава о достављању тражених средствахфинансијскогхобезбеђења

5. ако је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

6.није доставио потписане све обавезне обрасце дефинисане конкурсном документацијом

7. понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама;

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ даје понуђачу

претходне тригодине пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

(1) поступао супротно забрани из чл.25.ЗЈН-а;

(2) учинио повреду конкуренције;

(3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци,након што  му је уговор додељен;

(4) одбио да достави доказе и средства финансијскогог безбеђења нашта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по  раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се  односили на  исти предмет набавке,за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Докази на основу којих наручилац може одбити понуду су:

1.  исправа о наплаћеној уговорној казни;

2.  исправа о реализованом средству обезбеђења и спуњења обавеза упоступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3.  правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

4.  рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

5.  извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом,

односно уговором;

6.  изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7.	доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису о значена у понуди као подизвођачи,односно чланови групе понуђача;

8.  други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

21. НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА

Наручилац ће одбити   понуду понуђача уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке,за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Докази из става1.ове тачке су:

1.  исправа о наплаћеној уговорној казни;

2.  исправа о реализованом средству обезбеђења и спуњења обавеза упоступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3.  правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

4.  рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

5.  извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом,

односно уговором;

6.  изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7.	доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису о значена у понуди као подизвођачи,односно чланови групе понуђача;

8.  други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Доказ из става 2. под тачка 3) ове тачке може да се односи на поступак који је

спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

22.РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА СА УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора уо вом поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона(удаљем тексту:подносилац захтева).

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки на адресу: Немањина 22-26,11000 Београд.

Захтев за заштиту права доставља се наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail: javnenаbvke.vutara@mod.gov.rs

или факсом на број 035593-504 или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права може се поднети у токуцелог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим акоЗаконом није другачије одређено.

1.   Захтев за заштиту прав а којим се оспорава врста поступка,садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније7(седам)дана пре истека рока за подношење понуда,без обзира на начин достављања,и у колико је подносилац захтева у складу са чланом 63.став 2.Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности,а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149.став3.Закона,сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

2. После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет)  дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, сајту МО и ВС и на интернет страници наручиоца

Захтевом за заштиту права немогу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока из члана149.ст.3. и 4.Закона,а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у томзахтеву се не могу оспорати радње наручиоца за које је подносилац захтева поподнетом захтеву знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки, сајту МО и ВО и насвојој интернет страници, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.

После поднетог захтева за заштиту права,Наручилац спроводи,односно зауставља даље

активности у складу са одредбама члана150.Закона.

Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на следећи рачун: Текући рачун:840-30678845- 06, Модел: 97, Позив на број: 50-016 Прималац: буџет Републике Србије.

Подносилац захтева дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од:

-120.000 динара, ако се захтев за зштиту  права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од120.000.000 динара;

- 250.000 динара ако  се захтев за зштиту права подноси  пре  отварања понуда и  ако  је

процењена вредност већа од 120.000.000 динара;

-120.000 динара,ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако

процењена вредност није већа од 120.000.000динара;

-0,1% процењене вредности јавне набавке,односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача уређен је одредбама чл.138.–  159.  Закона,а посебна овлашћења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки,одредбама чл.160 до 167.Закона.

23.РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац ће уговор ој авној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 (осам)дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Услучају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112.став 2.тачка 5) Закона.

24. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА ОПРЕДМЕТНОЈ ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА

Наручилац може,након закључења Уговора о јавној набавци у отвореном поступку радова- Реновирање смештајних јединица на ламели Ц“од 107 до 126 изузев 109 и коридора између смештајних јединица је у хотелу „Оморика    ЈН број 7/2017, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора,ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора неби био остварен у потпуности. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора,односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара.Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени.(члан115.ст. 1.и3.Закона).

Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова,ако наступе околности на којеи звођач радова није могао да утиче,а које се односе на:

1)  природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

2)  мере које буду предвиђене актима надлежних органа;

3)  услови за извођење радова  у  земљи или  води,   који  нису предвиђени техничком документацијом;

4)  закашњење наручиоца да Извођач арадова уведе у посао;

5)  непредвиђене радове за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.

У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену вредности закљученог уговора, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке.

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа,не може се мењати предмет јавне

набавке.

VI   ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова ЈН број 7/2017 – Реновирање смештајних јединица на ламели Ц“од 107 до 126 изузев 109 и коридора између смештајних јединица је у хотелу „Оморика.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Статус понуђача (заокружити) | А) Правно лице |
|  | Б) Предузетник |
|  | В) Физичко лице |
| Врста - величина правног лица (заокружити) | А) Велико |
|  | Б) Средње |
|  | В) Мало |
|  | Г) Микро |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |
| Уписан у регистар понуђача (заокружити) | ДА НЕ |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Статус подизвођача (заокружити) | А) Правно лице |
|  |  | Б) Предузетник |
|  |  | В) Физичко лице |
|  | Врста - величина правног лица (заокружити) | А) Велико |
|  |  | Б) Средње |
|  |  | В) Мало |
|  |  | Г) Микро |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Статус подизвођача (заокружити) | А) Правно лице |
|  |  | Б) Предузетник |
|  |  | В) Физичко лице |
|  | Врста - величина правног лица (заокружити) | А) Велико |
|  |  | Б) Средње |
|  |  | В) Мало |
|  |  | Г) Микро |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Уписан у регистар понуђача (заокружити) | ДА НЕ |

Напомена: Табелу„ Подаци о подизвођачу“попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од местапредвиђених  у табели,потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за свако гподизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника- носиоца посла у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Статус носиоца посла (заокружити) | А) Правно лице |
|  |  | Б) Предузетник |
|  |  | В) Физичко лице |
|  | Врста - величина правног лица (заокружити) | А) Велико |
|  |  | Б) Средње |
|  |  | В) Мало |
|  |  | Г) Микро |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Статус члана групе (заокружити) | А) Правно лице |
|  |  | Б) Предузетник |
|  |  | В) Физичко лице |
|  | Врста - величина правног лица (заокружити) | А) Велико |
|  |  | Б) Средње |
|  |  | В) Мало |
|  |  | Г) Микро |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Статус члана групе (заокружити) | А) Правно лице |
|  |  | Б) Предузетник |
|  |  | В) Физичко лице |
|  | Врста - величина правног лица (заокружити) | А) Велико |
|  |  | Б) Средње |
|  |  | В) Мало |
|  |  | Г) Микро |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Уписан у регистар понуђача (заокружити) | ДА НЕ |

Напомена: Табелу„Подаци о учеснику у заједничкој понуди“попуњавају они понуђачи који подносе заједничку понуду.Потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака,да се попуни и достави за свако гпонуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС  ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ у отвореном поступку јавне набавке радова - Реновирање смештајних јединица на ламели Ц“од 107 до 126 изузев 109 и коридора између смештајних јединица је у хотелу „Оморика.

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања | Рок плаћања је до 45 дана од достављања оверених привремених ситуација и окончане ситуације |
| Рок важења понуде | ___ (__________) дана од дана отварања понуда |
| Рок извођења радова од дана увођења у посао: најдуже 17 (седамнаест) календарских дана. | ___(__________) календарских дана од дана увођења у посао и то у периоду од 10.12.2017.год. до 27.12.2017.године. |
| Гарантни период | ___ (__________) месеци/а од дана примопредаје радова |

Наручилац инсистира да Извођач радова   изврши исте у наведеном периоду из разлога што је то период смањене попуњености  капацитета и самим тим се стичу услови за несметан  приступ и безбедан рад у објекту хотела „Оморика“.У супротном свака понуда понуђача-извођача мимо наведенг термина биће одбијена.

НАПОМЕНА:

Овом  понудом  прихватамо  све  услове  из  позива  за  подношење  понуда  и  конкурсне документације за ову јавну набавку

Датум                                                          Понуђач

М.П.

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни,овери печатом и потпише,чиме потврђује да сутачни подаци који су у обрасцу  понуде  наведени.Уколико понуђачи подносе  заједничку понуду,понуду потписује члан групе понуђача који   је Споразумом овлашћен да поднесе понуду, а понуду могу да потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача

Уколико је предмет јавне набавке обликовану  у виш епартија,понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

VII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ  ПОНУДИ

ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ О  НЕЗАВИСНОЈ  ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке  радова- Реновирање смештајних јединица на ламели Ц“од 107 до 126 изузев 109 и коридора између смештајних јединица је у хотелу „Оморика,поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача: |
| --- | --- | --- |

Напомена: услучај упостојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,наручулац ће одмах обавестит иорганизацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за заштит уконкуренције,може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступкујавненабавкеакоутврдидајепонуђач,односнозаинтересовано лицеповредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати д одве године.

Уколико  понуду подноси група понуђача, Изјава мор абити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКАУ РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Датум:                                            М.П.                                    Потпис понуђача

Напомена: достављање овог обрасца нијео бавезно.

IX ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ  О  ПОШТОВАЊУ  ОБАВЕЗА  ИЗ  ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач ___________________________________ [навести назив понуђача]

у поступку јавне набавке радова – Реновирање смештајних јединица на ламели Ц“од 107 до 126 изузев 109 и коридора између смештајних јединица је у хотелу „Оморика, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине. Такође изјављујем, дa сносим нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa.

Датум	Потпис понуђача

________________	М.П.	____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ОБАВЕСТИТИ  НАРУЧИОЦА О ПРОМЕНИ КОЈА ЈЕ У ВЕЗИ СА ИСПУЊЕНОСТИ  УСЛОВА ИЗ  ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У складу са чланом 77. став 7. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", број 124/12, 14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, понуђач_______________________________

И З Ј А В Љ У Ј  Е

да ће без одлагања писмено обавестити наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, а која наступи до доношења одлуке, односно закључења Уговора, односно током важења Уговора о јавној набавци, и да ће о томе доставити доказ.

Место и датум:				                                                    Потпис понуђача:

__________________________                                                                _____________________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

М.П.                             _____________________________________

(читак отисак печата)                                              ( потпис)

НАПОМЕНА: Овлашћено лице Понуђача мора да попуни Образац изјаве, (да у уводном делу наведе назив понуђача, да га потпише и овери печатом)

XI  МЕНИЧНО ПИСМО ОВЛАШЋЕЊЕ

(ДОСТАВЉА СЕ УЗ ПОНУДУ)

На основу Закона о меници ( ''Сл. лист ФНРЈ'' бр. 104/46, ''Сл. лист СФРЈ'' бр. 18/58, 16/65, 54/70, 57/89 и ''Сл. лист СРЈ'' бр. 46/96), Закона о платном промету (''Сл. лист СРЈ'' број 3/02, 5/03 и ''Сл. гласник РС'' бр. 43/04, 62/06, 111/09, 31/11) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета (''Сл. гласник РС'' бр. 57/04 и 82/04) и Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента (''Сл. гласник РС'' бр. 47/11)

________________________________, _______________, ПИБ _____________ предаје

(навести фирму)		   (место)

бланко - сопствену меницу и даје

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

ВУ „Тара“Бајина Башта да депоновану бланко-сопствену меницу може предати Банци на наплату, у

износу од 5% од вредности понуде, по основу испуњења обавеза (обезбеђења за озбиљност

понуде ) по понуди број ____________ од ___________год. и то на терет свих рачуна који су отворени код Банака:

_________________________________________________________________________________		    (навести банке и бројеве текућих рачуна)

На основу овог овлашћења ВУ „Тара“Бајина Башта може попунити меницу са клаузулом ''без протеста, без трошкова'' на износ __________________ дин, по основу напред наведене понуде, а у случају:  ( 5 % вредности понуде)

а)  да Понуђач повуче своју понуду у току периода важности понуде и

б)  да Понуђач, у случају да Наручилац прихвати његову понуду:

- не потпише Уговор о купопродаји____________________________

сагласно прихваћеним условима из конкурсне документације;

- не достави гаранцију за добро извршење посла сагласно условима из конкурсне

документације.

Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;

- на опозив овог овлашћења;

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Менице су потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа.

Прилог: Бланко-сопствена меница, број _______________

 оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање

средствима на рачунима.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка и то један за ВУ „Тара“Бајина Башта а један за __________________________________________.

(навести банку дужника)

Место и датум:					                   Потпис понуђача:

_______________                                           	                          _______________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

М.П.                                   _______________________________

(читак отисак печата)                                (пун потпис)

XII  ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛИКОМ ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТЕ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом закључења уговора издати наручиоцу инструмент  обезбеђења уговорних обавеза –бланко сопствена менице (само потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа), као гаранцију испуњења уговорне обавезе, односно као гаранцију за добро извршење посла.

Сагласни смо да уз бланко оверене менице, приложимо и:

- Копију картона депонованих потписа овлашћених лица коју је издала банка гаранта код које се води рачун понуђача, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверену оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана потписивања уговора).

- Менична овлашћења (само потписана и оверена печатом) да се меницa, без сагласности понуђача може поднети банци гаранту на наплату у износу  од укупне вредности уговора без пореза на додатну вредност у случају неиспуњења уговорних обавеза,једностраног раскида уговора, не извршења замене добра неодговарајућег квалитета или не решавања примљене писане рекламације у  уговореним роковима.

Сагласни смо да се, по захтеву наручиоца издати инструмент обезбеђења плаћања може поднети банци гаранту код које се води рачун понуђача и то у случају да понуђач једнострано раскине уговор или закасни са испуњењем уговорне обавезе.

Напомена: Изјава се прилаже уз понуду за менице за испуњење уговорне обавезе се достављају приликом потписивања уговора.

Место и датум:				                                  Потпис понуђача:

__________________________                                                                  _______________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

М.П                                       _______________________________

(читак отисак печата)                                         (пун потпис)

XIII  МЕНИЧНО ПИСМО–ОВЛАШЋЕЊЕ

(ДОСТАВЉА ДОБАВЉАЧ ПРИЛИКОМ ЗАКЉУЧЕЊА  УГОВОРА)

На основу Закона о меници ( ''Сл. лист ФНРЈ'' бр. 104/46, ''Сл. лист СФРЈ'' бр. 18/58, 16/65, 54/70, 57/89 и ''Сл. лист СРЈ'' бр. 46/96), Закона о платном промету (''Сл. лист СРЈ'' број 3/02, 5/03 и ''Сл. гласник РС'' бр. 43/04, 62/06, 111/09, 31/11) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета (''Сл. гласник РС'' бр. 57/04 и 82/04) и Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента (''Сл. гласник РС'' бр. 47/11)

________________________________, _________________, ПИБ _____________ предаје

(навести фирму)		                (место)

бланко-сопствену меницу и даје

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

ВУ „Тара“ Бајина Баштада депоновану бланко-сопствену меницу може предати Банци на наплату,у износу од 10% по основу неиспуњења уговорних обавеза, значајних кашњења у испоруци или једностраног раскида уговора број ____________ од ___________год. и то на терет свих рачуна који су отворени код Банака:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

(навести банке и бројеве текућих рачуна)

На основу овог овлашћења  ВУ „Тара“ Бајина Башта може попунити меницу са клаузулом ''без протеста, без трошкова'' на износ ____________________________ дин.(10% укупне вредности уговора)

Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;

- на опозив овог овлашћења;

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Менице су потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа.

Прилог:  бланко-сопствене менице број:___________ и број____________

 оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање

средствима на рачунима

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка и то један за примаоца, а други за даваоца меничног овлашћења.

Место и датум				                     Потпис понуђача:

_______________ год.		                  _____________________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

М.П.		        ___________________________________		                                                     (пун потпис)

(читак отисак печата)

XIV  МОДЕЛ УГОВОРА

(ПОПУНИТИ ПРВУ СТРАНУ, СВАКУ СТРАНИЦУ ПАРАФИРАТИ И ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ, ПОСЛЕДЊУ СТРАНИЦУ ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ И ПОТПИСАТИ)

- закључен између:

- РСМО ВОЈНЕ УСТАНОВЕ „ТАРА“ Бајина Башта , са седиштем у Бајиној Башти,

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:...............којузаступа директор Љупко Ћировић матични број: 17864963, ПИБ, 108341411  (у даљем тексту: наручилац), с једне стране

и

................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:

кога заступа................................................................... (у даљем тексту: испоручилац),

Основ уговора:

ЈН Број:...................................................

Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................

Понуда изабраног понуђача бр. .......... од...............................

ИЛИ

Носилац посла......................................................................................... са седиштем у....................................................

назив носиоца посла

ул.бр. ......................................................,ПИБ....................................кога  заступа..................................................................

адреса

...................................................................... у даљем тексту: Извођач радова) са члановима групе

........................................................................ са седиштем у .............................................................ул.....................................

назив члана групе 	адреса

,ПИБ...................., који учествује у износу од........................динара и   без пдв-а, односно ...............% од укупне вредности

Извршиће...............................................................................................................................................................................  И

(навести део радова које ће извршити члан групе)

........................................................................ са седиштем у .............................................................ул....................................

назив члана групе                                                                                                                                адреса

ПИБ......................., који учествује у износу од........................динара и   без пдв-а, односно ............% од укупне вредности

Извршиће............................................................................................................................................................................... .

(навести део радова које ће извршити члан групе)

ИЛИ

Носилац посла......................................................................................... са седиштем у....................................................

назив носиоца посла

ул.бр. ......................................................,ПИБ....................................кога  заступа..................................................................

адреса

...................................................................... у даљем тексту: Извођач радова) са подизвођачем

........................................................................ са седиштем у .............................................................ул.....................................

назив понђача 	адреса

,ПИБ.........., који учествује у износу од........................динара и   без пдв-а, односно ............% од укупне вредности

Извршиће............................................................................................................................................................................... .

(навести део радова које ће извршити подизвођач)

Уговорне стране констатују:

Члан 1.

-да је Наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавка („Службени гланик РС”број 124/12,14/15и68/15), дана____.____.2017. године, објавио Позив за подношење понуда у отвореном поступку и Конкурсну документацију,за јавну  набавку  извођења грађевинских  радова- радова на  реновирању смештајних јединица на ламели «Ц» од 107 до 126 изузев 109 и коридодора између смештајних јединица у хотелу «Оморика», на Порталу јавних набавки, интернет страници МО и ВС и на интернет страници наручиоца,

-да је у прописаним роковима спровео поступак јавне набавке, извршио оцену, вредновање и упоређивање понуда и да је као најповољнију понуду изабрао понуду коју је поднео Извођач радова, која употпуности одговара свим условима из Закона о јавним набавкама, захтевима конкурсне документације ,као и техничким спецификацијама;

-да је Наручилац у складу са чланом 108.став1.Закона о јавним набавкама, донео Одлуку o додели уговора бр._________од ____________године, којом је уговор о јавној набавци доделио Извођачу радова.

Предмет уговора

Члан 2.

Предмет овог уговора су:  Радови.

Ради извршења радова који су предмет Уговора,Извођач радова се обавезује да обезбеди радну снагу,материјал,грађевинску и другу опрему,изврши грађевинске,грађевинско-занатске и припремно завршне радове,као и сведруго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговорa.

Вредност радова–цена

Члан 3.

Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи ______ динара    са     ПДВ-ом (словима_________), од    чега ______     је    ПДВ,  што  без ПДВ-а  износи ______ (словима:______) а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде извођача радова број од 2017.године.

Уговорена цена је  фиксна по  јединици мере  и не  може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора,цена обухвата и трошкове организације градилишта,осигурања и све остале зависне трошкове  Извођача радова.

Понуђеном ценом из става 1 овог Члана Уговора обухваћено је: вредност материјала, радне снаге, механизације , средства за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт,чување и одржавање радова, осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у току радова,обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске механизације, гаранције, осигурање,  рад ноћу и рад недељом и празником,све привремене радове потребне за извођење сталних радова, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог,спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне средине,  градилишних прикључака, припремних радова, режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова у складу са захтевима Наручиоца. Уговорене јединичне цене за материјал, инсталације и сву опрему, подразумевају франко градилиште, односно објекат, размештено и изведено према техничкој документацији.

Услови и начин плаћања

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши по испостављеним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр._________ од___.____. ______.године и потписаним од стране стручног надзора, у року до 45(четрдесетпет) дана од дана пријема оверене ситуације од стране стручног надзора,стим што окончана ситуација мора износити минимум 10% (десетпроцената) од уговорене вредности.

Уплату средстава обрачунатих на начин и у роковима из става 1.овог члана, Наручилац ће вршити директно на рачун Извођача радова.

Услов за оверу окончане ситуације је извршена примопредаја изведених радова.

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације:листове грађевинске књиге,одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач радова доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна,у супротном се неће извршити плаћање тихп озиција, што Извођач радова признаје без права приговора.

Рок за завршетак радова

Члан 5.

Извођач   радова   се   обавезује   да   уговорене   радове   изведе   у   року од __(_____) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао и то од ___.____. ______. године до___.____.______. године, а према приложеном динамичком плану, који  је саставни део  Уговора. У случају обуставе радова  која  се евидентира у грађевинском дневнику, рок за извођење радова се продужава за онолико дана колико је трајала обустава радова и тај рок се не обрачунава у календарске дане који су потребни за завршетак радова.Разлози за обуставу радова у складу са чланом  6.овог уговора су:

1.  природни догађаји (пожар,поплава,земљотрес, изузетно лоше време  неуобичајено за годишње доба и за место накоме се радови изводе исл.);

2.  мере предвиђене актима надлежни хоргана;

3.  услови за  извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациком;

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник.

Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности за примопредају изведених радова, а што стручни надзор констатује у грађевинском  дневнику

Утврђени рокови су фиксни и немогу семењати без сагласности Наручиоца

Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року,Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом грађења.

Члан 6.

Извођач радова има право да зaхтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.

Као разлози због којих се, у смислу става1.овог члана, може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:

- природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишњедобаиза местонакомесе радовиизводеисл.);

- мере предвиђе не актима надлежних органа;

- услови  за  извођење  радова  у  земљи  или  води,  који  нису  предвиђени  техничком документациком;

4.  закашњење увођења Извођача радова у посао;

5.  непредвиђени радови за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морују извести.

Наручилац одлучује дали ће и за колико продужити рок за завршетак радова у року од 8 дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за завршетак радова.Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазавано овим пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак радова.

Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени  рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора у складу са одлуком коју Наручилац донесе на начини под условима прописаним чланом 115.Закона.

Услучају да Извођач радова неиспуњава предвиђену динамику,обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач радова буде каснио са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време кашњења.

Уговорна казна

Члан 7.

Уколико Извођач радова незаврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу радова уговорну казну у висини 0,1% (0,1 проценатa) од укупно уговорене вредности без ПДВ-а за сваки дан закашњења, али не већу од 5% без ПДВ-а. Уколико је укупан износ обрачунат по овом основу већи од 5% од Укупне уговорене цене без ПДВ-а, Наручилац може једнострано раскинути Уговор.

Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног пристанка Извођача радова,умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Обавезе Извођача радова

Члан 8.

Извођач радова се обавезује да радове изведе у складу са важећим техничким

прописима, документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку преда Наручиоцу радова,као и:

(1)  да препочетка радова Наручиоцу радова достави решење о именовању одговорног Извођача радова;

(2) да по пријему пројектно-техничке документације исту детаљно прегледа и брижљиво проучи и уроку од 10 дана, рачунајући од дана примопредаје техничке документације, достави у писаном облику Наручиоцу евентуалне примедбе на разматрање и даље поступање.Неблаговремено уочене или достављене примедбе,као и евентуални недостаци у пројектно-техничкој документацији који нису могли остати непознати да је пројектно-техничка документација, на време, савесно и брижљиво сагледана, неће се узети у обзир,нити ће имати утицаја на рок и цену извођења радова;

(3) да у року од 7(седам) дана од дана потписивања уговора достави стручном надзору динамични план извођења радова;

(4)  да о свом трошку о безбеди и истакне на видном месту градилишну таблу;

(5)  да се строго придржава мера за штитена раду;

(6) да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоцу радова да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају; да изводи радове према документацији,односно главном пројекту, у складу са прописима,стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета које важе за поједине врсте радова, инсталацију и опреме;

(7) да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

(8) да обезбеди безбедност свих лица на градилишту,,такода се Наручилац радова ослобађа свих одговорности према државним органима,што се тиче безбедности, прописа о аштити животне средине,и радно- правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу радова;

(9)   да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије;

(10)  да на градилишту  обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању  одговорног извођача радова на градилишту и главни пројекат;

(11)   да омогући извршење стручног надзора на објекту;

(12) да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала;

(13)   да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца радова датим на основу извршеног надзора и да у том циљу,у зависности од конкретне ситуације,о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је каснио у погледу уговорених рокова извођења радова;

(14)   да уведе у рад више смена,продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

(15) да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;

(16)   да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове извођач мора да приступи у року од 5 дана;

(17)  да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала, инсталација и опреме.

(18)  да Извођач отклони,све евентуално начињене штете на постојећим инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним иприватним површинама.

Обавезе Наручиоца радова

Члан 9.

- Наручилац радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних  извођача радова.

- Наручилац радова се обавезује да пре почетка рада на градилишту писменим актом одреди координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова,а у складу са законом који регулише ову област;

- Наручилац радова се обавезује да уведе Извођача радова у посао, предајући му техничку документацију као и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту.

- Наручилац радова се обавезује да обезбеди посебан обезбеђен простор за смештај материјала који су предмет јавне набавке.

- Наручилац радова се обавезује да обезбеди боравак за све учеснике у извођењу радова, који су предмет јавне набавке.

- Наручилац радова се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова.

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа

Члан 10.

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима надзорног органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на сопствени трошак.

Финасијско обезбеђење

Члан 11.

Извођач радова је обавезан да приликом закључења уговора поднесе БЛАНКО СОПСТВЕНУ МЕНИЦУ и менично  овлашћење за добро извршење  посла у корист наручиоца РСМО ВУ „ТАРА“ Бајина Башта,у износу од 10% од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, која треба да буде са клаузулом „безпротеста“, са роком доспећа„повиђењу“са роком важности минимум 30 дана дуже од дана престанка важења уговора.

Приликом примопредаје радова Извођач радова се обавезује да Наручиоцу преда БЛАНКО СОПСТВЕНУ МЕНИЦУ и менично овлашћење за отклањања недостатака у гарантном року укорист наручиоца РСМО ВУ „ТАРА“ Бајина Башта	,у износу од 10% од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, која треба да буде са клаузулом „без протеста“, са роком доспећа „повиђењу“,са роком важности минимум 30 дана дужим од уговореног рока за извршење посла.

Гаранција за изведене радове и гарантни рок

Члан 12.

Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују њихову вредност или њихову подобност за редовну употребу,односно употребу одређену уговором.

Гарантни рок за квалитет изведених радова износи 2(две) године и рачуна се од датума примопредаје радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему иматеријал је ускладу са гарантним роком произвођача рачунајући од датума примопредаје радова, стим што је извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са упутствима за употребу, прибави и преда Наручиоцу радова.

Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у току гарантног рока,а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала у року од 5 дана од пријема писаног захтева од стране Наручиоца.

Независно од права из гаранције, Наручилац радова има право да од извођача радова захтева накнаду штете која је настала као последица неквалитетно изведених радова или уградње материјала неодговарајућег квалитета.

Квалитет уграђеног материјала

Члан 13.

За укупан уграђени материјал Извођач радова морада има сертификате  квалитет а и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал неодговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу.У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедности функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама.Уколико Извођач радова уодређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице натерет Извођача радова.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши у складу са законом којим се уређује планирање и изградња.

Вишкови и мањкови радова

Члан 14.

За свако одступање од техничке документације на основу које се изводе радови и уграђује опрема, односно за свако одступање од уговорених радова, Извођач радова је  дужан да о  томе обавести Наручиоца и да тражи писмену сагласност за та одступања.

Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио без сагласности Наручиоца.

Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених радова.

Наручилац има право да у току извођења радова,односно монтаже опреме, одустане од дела радова и опреме предвиђених у техничкој документацији чија укупна вредност не прелази 10% укупне Уговорене цене, под условом да се тим одустајањем неугрозе гарантоване карактеристике објекта као целине.

Непредвиђени радови

Члан 15.

Непред виђени радови су они радови чије је предузимање  било нужно због осигурања стабилности објекта или ради спречевања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајем.

Непредвиђене радове Извођач радова може да изведе и без претходне сагласности наручиоца, ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту сагласност.

Извођач радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење непредвиђених радова и о предузетим мерама.

Извођач радова има право на правичну накнаду за не предвиђене радове који су морали бити обављени.

Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед непредвиђених радова уговорена цена морала бити повећана за 5,0 %, и више, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача радова.

У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.

Примо предаја изведених радова

Члан 16.

Примопредаја изведених радова врши се по завршетку извођења уговорених радова на објекту, Примопредаја изведених радова може да се врши и упоредо са извођењем радова на захтев Наручиоца, ако по завршетку извођења свих радова на објекту неби могла дасе изврши контрола дела изведених радова.

Примопредаја изведених радова обухвата контролу усклађености изведених радоваса одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом на основу које се изводе уговорени радови,као и са техничким прописим а и стандардима који се односе на поједине врсте радова,односно материјала,опреме и инсталација.

Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 (петнаест) дана од завршетка радова.

Комисију  за  примопредају   радова  именоваће  Наручилац,  а  обавезно  је  чине  2 (два) представника Наручиоца, 1 (један) представник Наручиоц а и 1(један) представник Извођача радова, уз присуство Стручног надзора.

Комисија сачињава Записник о примопредаји.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у   току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања.Уколико те недостатке Извођач радова не почне да отклања уроку од 5(пет) дана и ако их не отклони у разумно утврђеном року, Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица на терет Извођача радова.

Евентуално уступање отклањања недостатака другом лицу, Наручилац ће учинити по тржишним ценам а и са пажњом доброг привредника.

Примопредају радова обезбедиће Наручилац узаконски предвиђеном року.

Наручилац  ће у моменту у примопредаје радова  од стране Извођача радова примити на коришћење изведене радове.

Коначни обрачун

Члан 17.

Коначну  количину и вредност изведених радова по Уговору утврђује Комисија за коначни обрачун на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Комисију за коначни обрачун именоваће Наручилац радова,а обавезно је чине и 1 (један) представник Наручиоца и 1(један) представник Извођача радова, уз присуство    Стручног надзора.

Комисија сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова.

Окончана ситуација за изведене радове испоставља се истовремено са Записником о примопредаји и Записником  о коначном обрачуну изведених радова.

Раскид Уговора

Члан 18.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 5 (пет) календарских дана.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора,као и ако Извођач радова не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова.

Наручилац може једнострано раскинути уговор и услучају недостатка средстава за његову реализацију.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чијеи звођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о дотада стварно изведеним радовима и њиховој вредности ускладу са Уговором.

Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.

Услучају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања,као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта као и преглед стварно изведених радова до дана раскида уговора,потписан од стране одговорног извођача радова и надзорног органа.

Измене уговора

Члан 19.

Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности.   Вредност повећаног  обима радова не може бити већа од   5%   укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова у колико су ти радови уговорени.(члан115.ст. 1.и 3. Закона).

Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима   предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности на које

извођач  радова није могао да утиче,а које се односе на:

1)  природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

2)  мере које буду предвиђене актима надлежних органа;

3)  услови за извођење радова  у  земљи или  води,   који  нису предвиђени техничком документацијом;

4)  закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;

5)  непредвиђене радове за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да семорају извести.

Члан 20.

У  случају потребе извођења непредвиђених радова,поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену цене,до износа трошкова који су настали збогизвођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке.

У року од 5 (пет) дана од почетка извођења радова на позицијама непредвиђених радова, Извођач  је у обавези да достави Надзорном  органу на сагласност Понуду са анализом цена за наведене позиције непредвиђених радова.

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, ускладу са чланом 115.Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, неможе се мењати предмет јавне набавке

Сходна примена других прописа

Члан 21.

На питања која овим уговором нису посебно утврђена,   примењују се одговарајуће одредбе закона којим сеуређује планирање и изградња и закона којим се уређују облигациони односи.

Саставни део уговора

Члан 22.

Прилози и саставни делови овог Уговора су:

- техничка документација

- понуда Извођача радова бр.________ од.____._____.	______ године

- динамика извођења радова

Решавање спорова

Члан 23.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредногсуда уУжицу

Број примерака уговора

Члан 24.

Овај уговор сачињен је у 6(шест) једнаких  примерака, по 3 (три) за сваку уговорену страну.

Ступање на снагу

Члан 25.

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране а ступа на снагу даном предаје Наручиоцу менице за добро извршење посла од стране Извођача радова.

ПОНУЂАЧ/ИЗВОЂАЧ РАДОВА                                 НАРУЧИЛАЦ  РАДОВА

_______________________________                          ___________________________

М.П.	                                                                                       М.П.

НАПОМЕНА: овај моделУговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђечем. Наручилац ће,у  случају да понуђач без оправданих разлога одбије да закључи Уговор о јавној набавци након што му је Уговордодељен,доставити Управизајавненабавке доказ негативне референце, односноисправуо реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.

XV  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

| ИНВЕСТИЦИОНО И ТЕХНИЧКО ОДРЖАВАЊЕ ДЕЛА СМЕШТАЈНИХ КАПАЦИТЕТА ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ АДАПТАЦИЈА АРХИТЕКТУРА - ХОТЕЛ "ОМОРИКА" НА ТАРИ - СМЕШТАЈНЕ ЈЕДИНИЦЕ У ПРИЗЕМЉУ ТИП 3 ДЕО ОБЈЕКТА "Ц"-СОБЕ: 107, 108 и 110, (3 собе) ДЕО ОБЈЕКТА "Ц1" -СОБЕ: од 112-126 ( укупно 15 соба ) АПАРТМАН 111 (укупно 1 соба) и КОРИДОР ИЗМЕЂУ СОБА (СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА) У ДЕЛУ "Ц1" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Свака врста радова треба да се извеши у складу са са важећим нормативима и техничким прописима за ту врсту радова, са свим важећим прописима о заштити на раду и заштити од пожара. У току лицитационог поступка извођач радова је дужан да се детаљно упозна са пројектом и затражи сва потребна објашњења за евентуалне нејасноће у пројектима или описима радова, јер се каснији изговори или приговори на уговорене цене неће уважавати нити ће се дозволити одступања од предвиђеног квалитета радова. За сваки уграђени материјал у објекат извођач радова је дужан да прибави одговарајући и важећи атест ИМС -а у складу са актуелним законима Републике Србије да производ одговара траженом квалитету и достави га инвеститору или надзорној служби са назнаком да се атест односи искључиво на материјал који се уграђује у предметни објекат. За све радове које извођач обавља потребно је да има квалификоване извршиоце, мајсторе и радну снагу. Пре почетка радова извођач је дужан да испита све потребне услове за извођење истих, провери комплетну техничку документацију и писмено упозори надзорног органа или наручиоца на евентуалне недостатке или неправилности. Сви радови морају бити контролисани од стране стручног лица и надзорног органа номинованог од стране инвеститора. Извођач је обавезан да обезбеди и заштити градилиште у смислу сигурности радника, запослених и пролазника као и да постави прописно обележана обавештења и упозорења. Под јединичном ценом подразумева се сав потребан рад, материјал, заштита простора И опреме употреба алата и машина, спољни и унутрашњи, вертикални и хоризонтални транспорт, зидарска и друга штемовања, пробијања отвора и сл, утрошена енергија, односно гориво, вода, законске и друге припомоћи, све обавезе и сви остали потребни трошкови да се третирани простор приведе у стање функционалне употребљивости у складу са предвиђеним квалитетом. Извођач ће на основу полазних детаља пројектанта, описа радова из предмера и предрачуна и на основу мера узетих на лицу места урадити извођачке детаље и доставити их пројектанту на сагласност. У јединичну цену урачунат је и одвоз комплетног шута на градску депонију, као и одлагање демонтираног материјала, опреме и намештаја на место које инвеститор одреди са чишћењем омплет простора. Ништа од горе наведеног не може се наплаћивати посебно нити појавити као накнадни рад. У току извођења уколико се укаже потреба за накнадним и непредвиђеним радовима исти морају бити писмено одобрени од стране инвеститора и пројектанта. Извођач радова дужан је да свакодневно води грађевински дневник са грађевинском књигом, коју оверава надзорни орган и коју по завршетку радова предаје инвеститору. Приликом извођења радова извођач је у обавези да преконтролише све трасе постојећих инсталација, како не би дошло до оштећења истих приликом извођења одређених позиција, као и осталих елемената конструкције. Сва евентуална оштећења падају на терет извођача. Обрачун количина стварно изведених радова извршиће се на основу важећих норми по јединицама мере датим уз описе радова. С обзиром на врсту интервенције (адаптације) инвеститор задржава право да у сваком тренутку одустане од извођења појединих позиција датих овим описом, које у фази пројектовања нису могле бити сагледане на прави начин и уколико се оне током извођења укажу као сувишне. За сва одступања потребна је претходна писмена сагласност инвеститора и пројектанта. Пре почетка извођења доле наведених радова извршити комплетну заштиту простора, пода и осталих елемената и опреме која се задржава у простору , а све како би се спречила евентуална оштећења. Извођач радова дужан је да са надзорним органом утврди постојеће стање, евидентира сва оштећења на елементима и опреми, који се задржавају и о томе сачини записник. Сва евентуална накнадна оштећења настала извођењем радова падају на терет извођача и извођач је у обавези да иста и санира о свом трошку. Пре почетка радова извођач је у обавези да утврди постојеће стање на терену и прибави све податке на лицу места ради извођења доле поменутих радова. Демонтажама и осталим радовима не утицати на конструкцију објекта као и на стабилност елеманата објеката. |  |  |  |  |  |
| А ГРАЂЕВИНСКО - ЗАНАТСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| I | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ | Јед. мере | Количина | Јед.Цена без ПДВ-а (дин) | Укупно без ПДВ-а (дин) |
|  |  | 1 | 2 | 3 | (2х3)=4 |
| 1 | Монтажа и демонтажа коруба, за избацивање шута. Корубе израдити од фазонских комада специјалних ПВЦ цеви. Обрачун по м 1 коруба. | м1 | 12,00 |  |  |
| 2 | Набавка и постављање заштитне облоге , од дебље ПВЦ фолије на подлози од ребрастог картона у зони приземља централног хола (на преласку из објекта Ц1 у Ц). Ценом обухватити и евентуално постављање фосни траси предвиђеној за трансторт тешког намештаја и опреме. Сва евентуална прљања или оштећења пода падају на терет извођача. Обрачун по м2 пода. | м2 | 65,00 |  |  |
| 3 | Израда гипс картонских зидова од гипс картонских плоча на челицној подконструкцији ( једнострано ), као заштита од простора у којима се изводе радови. Монтажа постојећих претходно демонтираних унутрашњих врата на привременом гипс картон зиду са цилиндром и кључевима (ком 2).Обрацун по м2. | м2 | 26,26 |  |  |
| 4 | Изношење постојећег намештаја из смештајне једице са заштитом и превозом на место које одреди инвеститор. Ценом обухватити и евентуални превоз намештаја на градску депонију. Намештај обухвата уградне и остале ормаре плакаре, ниске комоде, сточиће, столице, кревете, лежајеве, фотеље, столове, полице и остале елементе у постојећем ентеријеру које инвеститор одреди за одвоз. Обрачун по комаду собе | ком. | 20,00 |  |  |
| УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| II ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ |  |  |  |  |  |
| 1 | Обијање зидних керамичких плочица заједно са малтером. Обити плочице са малтером и кламфама очистити спојнице до дубине 2 цм, а површину опеке очистити челичним четкама. Шут прикупити, изнети. Обрачун по м2 обијене површине, отвори се одбијају. |  |  |  |  |
|  | КУПАТИЛО | м2 | 290,17 |  |  |
|  | WЦ-ТОАЛЕТ | м2 | 219,58 |  |  |
| 2 | Обијање подних керамичких плочица са уклањањем вишка материјала све до здравог и чврстог слоја не угрожавајући елементе међуспратне таванице и не утичући на конструкцију и стабилност објекта. Остатак међуспратне таванице очистити челичним четкама и припремити за постављање керамике на материјал. Шут прикупити, изнетина градску депонију. Обрачун по м2 обијене површине. |  |  |  |  |
|  | КУПАТИЛО | м2 | 46,74 |  |  |
|  | WC-ТОАЛЕТ | м2 | 25,65 |  |  |
| 3 | Пажљива демонтажа комплет једнокрилних дрвених врата заједно са штоком, прагом и первајзима у делу смештајне јединице. Демонтирана врата склопити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Приликом демонтаже водити рачуна да се не угрози стабилност преграде/зида. По потреби извршити и ценом обухватити сва неопходна ојачања зида/преграде.Обрачун по комаду врата. |  |  |  |  |
|  | једнокрилна врата на ТОАЛЕТУ (WC-у) ознаке "ИВ"70x205цм | ком | 19,00 |  |  |
|  | једнокрилна врата на КУПАТИЛУ ознаке "III" 80x205цм | ком | 19,00 |  |  |
|  | једнокрилна врата на делу ИЗМЕЂУ ХОДНИКА И СОБЕ ознаке "II" унутар смештајне јединице 90x260 (90x230)цм | ком | 19,00 |  |  |
| 4 | Пажљива демонтажа комплет једнокрилних дрвених улазних врата од смештајних јединица ознаке "I" у приземља објекта "Ц1" са надсветлом заједно са штоком, прагом и первајзом ознаке "I" 90x260цм. Демонтирана врата склопити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Приликом демонтаже водити рачуна да се не угрози стабилност преграде/зида. По потреби извршити и ценом обухватити сва неопходна ојачања зида/преграде.Обрачун по комаду врата. | ком | 16,00 |  |  |
| 5 | Пажљива демонтажа комплет хармоника помичне преграде (врата) ознаке "VII" дим.180x205цм од платна са шином на делу између спаваће и дневне собе у апартману . Демонтирана врата склопити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Приликом демонтаже водити рачуна да се не угрози стабилност преграде/зида. Обрачун по комаду врата. | ком | 1,00 |  |  |
| 6 | Пажљива демонтажа комплет завеса и драпера са гарнишном са утоваром на камион и одвезом на депонију коју одреди инвеститор. Оквирна димензија отвора коју прекрива завеса 330x295цм Обрачун по м2 позиције. | м2 | 194,70 |  |  |
| 7 | Пажљива демонтажа комплет дрвене маске и челичних носача маске за прекривање гарнишне од завесе са утоваром на камион и одвезом на депонију коју одреди инвеститор. Позицијом нису обухваћени радови на демонтажи неонског светла инсталације и арматуре светла. Оквирна димензија маске 330x25цм.Обрачун по м1 позиције. | м1 | 66,00 |  |  |
| 8 | Демонтажа застакљених дрвених портала који се састоји од једнокрилних врата и два прозора са средишњом вертикалом (излаз на остакљену лођу) и пажљиво одлагање на градилишну депонију због могуће поновне уградње. Приликом демонтаже водити рачуна да се мермерне парапетне спољне окапнице не оштете. Сва евентуална оштећења падају на терет извођача. У случају да се портали не уграђују, обавеза извођача је транспорт истих на депонију. Оквирна дим 100x220цм+230x140цм.Обрачун по м2 | м2 | 108,40 |  |  |
| 9 | Демонтажа дрвених парапетних сокли на споју зида са подом висине до 12 цм са изношењем и односом на градилишну депонију. Обрачун по м1 демонтиране сокле. |  |  |  |  |
|  | СМЕШТАЈНА ЈЕДИНИЦА | м1 | 375,00 |  |  |
|  | КОРИДОР "Ц1" | м1 | 43,20 |  |  |
| 10 | Скидање комплет залепљеног итисона са подова у смештајним јединицама као И коридору Ц1 између смеш.јед. са изношењем из објекта и одношењем на градилишну депонију.Обрачун по м2. |  |  |  |  |
|  | коридор дела "Ц1" објекта | м2 | 67,00 |  |  |
|  | смештајна јединица | м2 | 498,50 |  |  |
| 11 | Стругање заосталог лепка са уклањањем свих нечистоћа и вишка материјала хемијским и механичким путем са подлоге. Обрачун по м2. | м2 | 565,50 |  |  |
| 12 | Демонтажа постојећег растер спуштеног плафона заједно са потконструкцијом из ходника испред тоалета и купатила, као и из коридора "Ц1" између смештајних јединица. Након демонтаже све преостале елементе у делу сп.плафона проверити и евентуално обезбедити и ојачати ради постизања стабилности. Сав шут сакупити, утоварити у возило и одвести камионом на градску депонију. Обрачун по м² |  |  |  |  |
|  | ХОДНИК у смештајним јединицама | м2 | 84,55 |  |  |
|  | КОРИДОР "Ц1" између смештајних јединица | м2 | 68,00 |  |  |
| 13 | Демонтажа постојећег металног спуштеног плафона заједно са потконструкцијом из тоалета и купатила, у простору смештајних јединица. Након демонтаже све преостале елементе у делу сп.плафона проверити и евентуално обезбедити и ојачати ради постизања стабилности. Сав шут сакупити, утоварити у возило и одвести камионом на градску депонију. Обрачун по м² |  |  |  |  |
|  | КУПАТИЛО у смештајним јединицама | м2 | 46,74 |  |  |
|  | ТОАЛЕТ (WЦ) у смештајним јединицама | м2 | 25,65 |  |  |
| 14 | У току радова извршити више пута грубо чишћење градилишта од грађевинског шута са преносом шута на депонију градилишта. Плаћа се једанпут без обзира на број чишћења. Обрачун по м2 површине градилишта. | м2 | 900,00 |  |  |
| 15 | Пажљива демонтажа дрвеног зидног поклопца и дрвеног рама (штока) од вратанца за одлагање обуће на делу преградног зида између коридора Ц1 и смештајне јединице, као и осталих елемената за обележавање смештајних јединица (број собе и сл.) Оквирна дим отвора од вратанца 40x30цм. Сав шут сакупити, утоварити у возило и одвести камионом на градску депонију. Обрачун по ком. | ком. | 16,00 |  |  |
| 16 | Демонтажа и скидање постојећих дрвених одбојника постављених на висини 40цм од пода и укупне висине 40цм. Одбојници су орјентационе висине 9цм ра размаком од 1цм постављених у 4 реда. Након демонтажа извадити све везаче одбојника за зид са уклањањем типлова и припремом за љуштење зидова. Сав шут сакупити, утоварити у возило и одвести камионом на градску депонију. Обрачун по м1 | м1 | 230,00 |  |  |
| УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ |  |  |  |  |  |
| III ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 1 | Разна крпљење шлицева и рупа након електро и Вик радова, радова на демонтажи и уградњи нових врата и преграда, продужним малтером, гипском, испуном или другим материјалом у два слоја уз додатак мрежице по потреби у зависности од типа зида (преграде). Површине морају бити равне, без прелома и таласа, састави са постојећим површинама не смеју бити видљиви. У цену улази и помоћна скела. Обрачун по м1 малтерисане површине. | м1 | 820,00 |  |  |
| 2 | Дерсовање зидова од опеке цементним малтером. Пре почетка дерсовања површине зидова очистити и отпрашити. Спојнице добро испунити малтером, малтер не сме да буде редак да не цури и да опека не повуче млеко. По завршеном дерсовању лице очистити. Обрачун по м2 дерсоване површине. | м2 | 558,77 |  |  |
| 3 | Малтерисање обијених површина, као и површина у зони висине 230-260цм у ходнику смештајних јединица "Ц" цементним малтером размере 1:3 у два слоја. Пре малтерисања површине очистити и прскати ретким цементним млеком. Први слој, грунт, радити цементним малтером размере 1:4 дебљине слоја до 2 цм од просејаног шљунка, "јединице" и цемента. Малтер стално мешати да се цементно млеко не издвоји. Малтер нанети преко подлоге и нарезати ради бољег прихватања другог слоја. Други слој размере 1:4 справити са ситним и чистим песком, без примеса муља и органских материја. Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не доде до брзог сушења и "прегоревања". Водити рачуна да се након малтерисања и накнадног постављање керамике не утиче на смањење ширине и дужина просторија.Обрачун по м2 малтерисане површине. | м2 | 558,77 |  |  |
| 4 | Обрада шпалетни и постојећих отвора након демонтажа и монтажа преграда и врата ширине до 30 цм, са челом до маx 10 цм. Шпалетне обрадити малтером или гипс-картонским плочама д=10 мм на "погаче" или на одговарајућу металну подконструкцију у зависности од позиције. Угао шпалетне је са алуминијумском лајсном (са припадајућом бандаж траком). Обрачун по м1. | м1 | 298,80 |  |  |
| 5 | Набавка комплет материјала и зазиђивање отвора за одлагање обуће на преградном зиду д=12цм између смештајних јединица и коридора са обостраним малтерисањем уз коришћење мрежице у свему према стандарду за ову врсту радова. Отвор изравнати у свему према остатку зида и припремити за глетовање. Оквирна димензија отвора 40x30цм. Обрачун по ком. | ком | 16,00 |  |  |
| 6 | Попуњавање рупа, нивелисање и равњање подова у просторијама тоалета (WC-а) и купатила са падирањем према сливницима влагоотпорним материјалом на цемонтној бази, а све ради добијања чврсте подлоге за постаљање хидроизолације. По потреби користити мрежицу. Водити рачуна о висини завршног нивоа подлоге, како би након постављања завршног слоја керамике висина готовог пода остала у свему према постојећим висинама керамике. Обрачун по м2 | м2 | 72,39 |  |  |
| УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ : |  |  |  |  |  |
| IV ГИПСАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 1 | Набавка материјала, израда и монтажа спуштеног плафона од модуларних минералних плоча отпорних на релативну влажност ваздуха до 95% у белој боји типа AMF Thermatex Feinstratos, систем Ц, произвођача Knauf или одговарајућег. Димензије плоча су 600x600 мм, дебљина 15 мм. у тоалетима (wц) и купатилу у свему према постојећим висинама претходно демонтираног сп.плафона. Плафонске плоче равних ивица SK се поставља на металној потконструкцији ширине 24мм, са ободним профилом од 19/24мм која улази у цену позиције. Потконструкција се састоји од Т профила, L ободних профила, као и висилица за качење на плафонску конструкцију. У плафоне се уградјују сви потребни елементи према захтеву пројеката инсталација. Обрачун по м2 хоризонталне пројекције плафона. | м2 | 72,39 |  |  |
| 2 | Набавка и монтажа акустичног спуштеног плафона панелног формата са глатком завршном обрадом типа AMF Thermatex ACOUSTIC, систем F , од минералних плоча пресвучених апсорпционим воалом у белој боји произвођача Кнауф или одговарајућег. Димензије плоча су 300x1250 мм (сечене из плоче 300x2500мм), дебљина 19 мм. Глатке плафонске плоче са фалцованом ивицом типа АW/SК (скривена потконструкција), полажу се у челичну потконструкцију. Прелаз на венац од GК плоча помоћу плафонског ободног профила. Спуштен плафон се поставља у коридору "Ц1"у свему према постојећим висинама претходно демонтираног сп.плафона. Плафон може бити и формиран од испуна 30x250цм при чеми се исти крати на меру 30x125цм и ређа у централној зони предвиђеној на цртежу. Плафон се поставља на металној потконструкцији која улази у цену позиције. Потконструкција се састоји од Т профила, L ободних профила, као и висилица за качење на плафонску конструкцију. У плафоне се уградјују сви потребни елементи према захтеву пројеката инсталација. Обрачун по м2 хоризонталне пројекције плафона. | м2 | 38,00 |  |  |
| 3 | Набавка материјала, израда и монтажа монолитног спуштеног плафона у ходнику смештајних јединица, као и на деловима бордура у коридору између смештајних јединица од класичних гипс картон плоча, тип Ригипс/Кнауф или сл., д=12,5 мм у свему према постојећим висинама претходно демонтираног сп.плафона. Плафон се поставља на властитој металној потконструкцији (CD/UD профили, висилице) која улази у цену позиције. У плафоне се уграђују сви потребни елементи према захтеву пројеката инсталација. Спојеви се испуњавају Ригипс испуном, бандажирају и глетују. У цену позиције улази и помоћна скела. Обрачун по м² хоризонталне пројекције плафона | м2 | 123,87 |  |  |
| 4 | Набавка материјала израда и уградња GK маске за гарнишну као и сулфита за ЛЕД светло са скривачем при врху међуспратне таванице изнад отвора 5 и 6, а све на месту претходно демонтиране дрвене гарнишне и раyвијене ширине до 80цм. Маску израдити на потконструкцији од поцинкованих профила анкерисаних у носеће ел. међуспратне таванице, са облогом од гипс-картонских плоча. Све спојеве бандажирати и припремити за глетовање.Обрачун по м1 | м1 | 66,00 |  |  |
| 5 | Набавка материјала израда и уградња акустичне GK гредице (>50дб) при врху отвора од улазних врата у смештајну јединицу објекта "Ц1" ради смањења висине отвора на висину 210цм од пода. Гредицу извести у ширини постојећег зида до16цм висине до 50цм, од обостано двоструки и троструко плочаних гипс-картонских плоча на поцинкованој потконструкцији, са испуном од акусто вуне, а све ради прихватања штока у горњој зони од улазних врата у смеш.јединицу.Обрачун по м1 | м1 | 16,00 |  |  |
| 6 | Пажљива демонтажа и поновна монтажа металних сп.плафона у делу сутерена, а све ради интервенције на инсталацијама VиК мреже, за тоалете и купатила у приземљу смештајних јединица које су предмет овог пројекта. Ценом обухватити И заштиту простора најлонима.Обрачун по м2 | м2 | 72,39 |  |  |
| 7 | Набавка материјала израда И уградња GК облоге на делу отвора између спаваћег блока и дневног боравка у апартманском делу, а све ради смањења ширине постојећег отвора. GК облогу израдити на потконструкцији од поцинкованих профила са једноструким облагањем гипс-картонском плочом. На угловима поставити ивичне лајсне а спојеве бандажирати и припремити за глетовање. Обрачун по м2 | м2 | 5,13 |  |  |
| 8 | Набавка материјала И израда гипс-картонске преграде (зуба) ради сужавања отвора за нова врата онаке 3 на улазу у купатило. Преграду извести у ширини постојеће преграде са сманењем отвора за оквирно 10цм. Преграду израдити на страни отвора дефинисаној цртежом на потконструкцији од поцинкованих профила са дуплоплочаном обостраном облогом од влагоотпорних плоча. Спој преграде од опеке и новог дела од гипса, бандажирати више пута и по потреби испунити еластичним китом који се фарба, а све ради спречавања појаве "пуцања".Обрачун по м1 | м1 | 38,95 |  |  |
| УКУПНО ГИПСАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| V КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 1 | Набавка, транспорт и испорука на градилиште зидних керамичких плочица Шпанске производње за мокре чворове (без бордура), И класе, тип ROCA серија LIFE у белој боји дим. 70x25цм или одговарајућег. Количином је обухваћен растур у висини од 10% укупне поврсине Обрачун по м2 зида увећан за растур од 10% | м2 | 549,57 |  |  |
| 2 | Сечење украјање и уградња зидних керамичких плочица (без бордура), за мокре чворове на лепак. Плочице лепити лепком висине 275цм од пода. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. Керамика се поставља мокрим чворовима. У цену улази и набавка фугомала и материјала без плочица. Обрачун по м2 вертикалне пројекције зида. | м2 | 499,61 |  |  |
| 3 | Набавка, транспорт и испорука на градилиште подних гранитних противклизних А+Б, R10 плочица стране производње за купатила и мокре чворове (без бордура), И класе, тип Cerim Natural Stone 30x60цм или сл. у дезену по избору пројектанта у свему према важећим стандардима и прописима за објекте ове намене. Количином је обухваћен растур у висини од 10% укупне поврсине Обрачун по м2 хоризонталне пројекције пода увећан за растур од 10%. | м2 | 79,63 |  |  |
| 4 | Сечење украјање и уградња подних гранитних неклизајућих плочица, на елестичан, флексибилан и влагоотпорни лепак предвиђен за постављање на деформисаним површинама и сл. са потребним падовима према сливницима. Плочице поставити у слогу по избору пројектанта. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Полагање извести са потребним падовима и плочице залити цементним млеком. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. У цену улази и набавка фугомала и материјала без плочица. Шут и вишак материјала након израде утоварити и одвести на депонију. Обрачун по м2 хорионталне пројекције пода. | м2 | 72,39 |  |  |
| УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |
| VI МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 1 | Скидање И љуштење комплет старе боје, делимично позиционираних техника и шпанско зида са глетом на постојећим зидовима и плафонима. Шут и вишак материјала након израде утоварити и одвести на депонију. Обрачун по м2 |  |  |  |  |
|  | ЗИДОВИ / ПРЕГРАДЕ | м2 | 1.076,41 |  |  |
|  | ПЛАФОНИ | м2 | 412,99 |  |  |
|  | ЗИДОВИ ОД КОРИДОРА | м2 | 118,56 |  |  |
| 2 | Набавка материјала и бојење металних клизних прозора, бојом за метал на браварским елементима на лођи. Пре бојења са метала скинути корозију хемијским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На прозоре нанети импрегнацију и основну боју, а затим предкитовати и брусити. После наношења првог слоја боје за метал, китовати и брусити. Обојити други пут бојом за метал, у тону по избору пројектанта. Обрачун по м2 обојене површине. |  |  |  |  |
|  | Прозора. | м2 | 118,80 |  |  |
| 3 | Набавка материјала и глетовање фино изравнатих, претходно ољуштених и припремљених постојећих зидова и плафона, одговарајућим китом за финалну дисперзивну боју и тапет. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући глетовањем три пута. Обрачун по м2 глетоване површине. | м2 | 1.607,96 |  |  |
| 4 | Набавка материјала и глетовање постојећих плафона на делу лође, одговарајућим китом за спољашње просторије. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући глетовањем три пута. Обрачун по м2 глетоване површине. | м2 | 200,00 |  |  |
| 5 | Набавка материјала и глетовање претходно припремљених и избандажираних новоформираних GК монолитних сп.плафона у ходнику смештајних јединица и бордура од гик картона на сп.плафону од коридора "Ц1", одговарајућим китом за финалну дисперзивну боју. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући глетовањем три пута. Обрачун по м2 глетоване површине. |  |  |  |  |
|  | ХОДНИК монолитан плафон од GК | м2 | 89,87 |  |  |
|  | ГК МАСКА од завеса | м2 | 46,20 |  |  |
|  | КОРИДОР "Ц1" између смештајних јединица | м2 | 34,00 |  |  |
| 6 | Набавка материјала и постављање алу. лајсне за ојачање ивице. Обрачун по м 1 заштићене ивице. | м1 | 133,00 |  |  |
| 7 | Набавка материјала и бојење глетованих зидова и плафона, дисперзивним бојама, по избору пројектанта. Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити дисперзивном бојом први и други пут. Обрачун по м2 обојене површине. |  |  |  |  |
|  | ПЛАФОНИ И БОРДУРЕ од гипс картона | м2 | 170,07 |  |  |
|  | ПЛАФОНИ међуспратна таваница И лођа | м2 | 612,99 |  |  |
|  | ЗИДОВИ од коридора | м2 | 118,56 |  |  |
|  | ЗИДОВИ унутра смештајних јединица | м2 | 726,10 |  |  |
| 8 | Набавка материјала и бојење постојећих зидова акрилним бојама, по избору пројектанта на претходно припремљене и оглетоване зидове. Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. Предбојити и исправити тонираним китом, а затим бојити акрилном бојом први и други пут. Обрачун по м2 обојене површине. | м2 | 350,31 |  |  |
| 9 | Набавка материјала и бојење постојећих улазних врата у смеш.јед. на приземљу објекта"Ц" преко постојеће боје. Са врата претходно демонтирати оyнаке и наконфарбања вратити неоштећене на исто место. Врста боје, произвођач и тон у свему према постојећим тону и тиу лазурне и уљање или нитро боје. Пре бојења све површине брусити, очистити и китовати оштећења и пукотине. Превући уљаним китом, брусити и надкитовати. Бојити уљаном бојом, по сушењу брусити и надкитовати уљаним китом. Фино брусити и бојити емајл лаком. Обрачун по м2 вертикалне површине. | м2 | 15,60 |  |  |
| 10 | Заштита простора и израда бордура на зиду коридора између смештајних јединица у у молерској техници "версус" или "шпански зид" у тракама висине 30цм у три реда. А све у тону по избору пројектанта. Обрачун по м1 траке висине 30цм у 3 реда. | м1 | 43,20 |  |  |
| 11 | Набавка материјала и фарбање радијаторских цеви у комплет смештајним јединицама , белом бојом за радијаторе уз претходне радње на чишћењу и одмашћивању.Обрачун по м1 | м1 | 200,00 |  |  |
|  | УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| VII ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 1 | Набавка материјала и наношење еластичног дво-компонентног хидроизолацијоног премеза на цементној бази типа SIKA, AQUAMAT-ELASTIC, или одговарајућег за изоловање подова у купатилима, са постављањем изолационе еластичне траке у углу на споју зида и пода као и око сливника и продора око нсталационих отвора. Све продоре и зазоре попунити. Хидроизолацију повити уз зид цца 20 цм. Обрачун по м2. | ком | 110,39 |  |  |
| УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| VIII СТОЛАРСКИ И БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 1 | Израда и постављање звучно изолованих једнокрилних фурнираних врата (тапет врата) ознаке "1" за улаз из коридора у смештајне јединице приземља блока "Ц1"у свему према актуелном стандарду и пропису предвиђеном за ове намене у оквиру овог типа објекта, са минималним зазорима између крила и штока за спречавање буке из правца коридора, у дезену натур храста (по избору пројектанта) са вертикалном текстуром, у дрвеном фурнираном мдф штоку са проширеним первајзом у горњој зони надвратника (висине 50цм). Проширени шток (первајз) поставити једнострано са стране коридора (50цм) од фурнираног мдф-а, са стране смештајих јединица первајз са штоком нормалне висине. Зароре између штока и зида / ГК гредице комплет попунити пур пеном. Крило врата са фалцом поставити у истој вертикалној равни са штоком и первајзом тј.проширеним делом у горњој зони (гледано из правца коридора између смештајних јединица) са додатком ЕPDМ гуме за боље дихтовање и бољу изолацију врата. Крило (плот) врата израдити од екструдиране иверице са појачаним акустичним својствима и финалном обостраном облогом од фурнираног мдф-а у укупној дебљини потребној за уградњу хотелске браве и добијања адекватне акустике. Поставити оков од елоксираног алуминијума и извршити комплетну припрему за уградњу хотелске браве са читачем картица и кваком (набавка браве посебна позиција). Врата заштитити безбојним премазом за импрегнацију и заштиту. На поду поставити гумени одбојник. Обрачун по комаду врата. |  |  |  |  |
|  | лева врата | ком. | 8,00 |  |  |
|  | десна врата | ком. | 8,00 |  |  |
| 2 | Набавка И уградња аутономне браве са читачем, цилиндром, кваком, прихватником, батеријама и три кључа за хотелске собе у приземљу објекта "Ц1"на улазним вратима од смештајних јединица у мат хром боји, произвођача Hafele или одговарајућег. Ценом обухватити И остале елементе ради пуштања браве у функцију.Обрачун по комаду |  |  |  |  |
|  | лева врата | ком. | 8,00 |  |  |
|  | десна врата | ком. | 8,00 |  |  |
| 3 | Израда и постављање једнокрилних пуних врата ознаке "3" на купатилима од мдф-а, димензија 70x205 цм у алуминијумском елоксираном раму у сивој боји са преструјном решетком смештеном у доњој зони крила. Крило врата израдити на потконструкцији обложеној медијапаном дебљине 4мм завршно фарбан полиуретаном у белој боји. Поставити комплет оков од елоксираног.алуминијума, цилиндар браву са три кључа, три усадне шарке по крилу, по избору пројектанта. На поду поставити гумени одбојник. Све мекане наслоне у конструкцији заптити ЕPDМ профилима. Спој штока и зида попунити пур пеном. Све дим. проверити на лицу места. Обрачун по комаду врата. |  |  |  |  |
|  | лева врата ознаке 3 | ком. | 9,00 |  |  |
|  | десна врата ознаке 3 | ком. | 10,00 |  |  |
| 4 | Израда и постављање једнокрилних пуних врата ознаке "4" на тоалетима (wc) од mdf-а, димензија 70x205 цм у алуминијумском елоксираном раму у сивој боји са преструјном решетком смештеном у доњој зони крила. Крило врата израдити на потконструкцији обложеној медијапаном дебљине 4мм завршно фарбан полиуретаном у белој боји. Поставити комплет оков од елоксираног.алуминијума, цилиндар браву са три кључа, три усадне шарке по крилу, по избору пројектанта. На поду поставити гумени одбојник. Све мекане наслоне у конструкцији заптити ЕPDМ профилима. Спој штока и зида попунити пур пеном. Све дим. проверити на лицу места. Обрачун по комаду врата. |  |  |  |  |
|  | лева врата ознаке 4 | ком. | 10,00 |  |  |
|  | десна врата ознаке 4 | ком. | 9,00 |  |  |
| 5 | Набавка и уградња ПВЦ столарије (портала) са вратима и прозорима ознаке 5 и 6 у белој боји. Са уградјеним термоизолационим троструким нискоемисионим сигурносним стакло пакетом (Уг вредношћу не већом од 1,0 W/m2К ("Clima Guard"-4. годишња доба) пуњеним аргоном и шестокоморним ојачаним профилом реномираног произвођача типа "Rehay" СYNЕGО 80мм, или одговарајућег са термо прекидом термичке пропустљивости Uf до 1,1 W/m2К и мин. противпровалне отпорности Wк3 . Спој стакла и профила задихтовати EPDM гумом, а спојеве са зидом попунити пур пеном. Преграду типловати у конструктивне елементе уз прописно анкеровање. Са унутрашње стране поставити ПВЦ парапетну даску. Крило врата са отварањем по вертикалној оси, док се прозори отварају и како по вертикалној тако и по хоризонталној оси. Прозор се састоји из два крила са вертикалном пречком, спојених у један систем са вратима. Приликом уградње водити рачуна да се не оштети постојећа мермерна окапница са спољне стране. У цену урацунати сав потребан оков. Оквирна димензија 100*220+230x140цм.Поделу на порталу као и отварање прозора и врата извршити у свему према подели, отварању и димензијама постојећег претходно демонтираног портала.Обрацун по ком. позиције |  |  |  |  |
|  | лева страна | ком | 10,00 |  |  |
|  | десна страна | ком | 10,00 |  |  |
| 6 | Израда и постављање једнокрилних пуних клизних врата ознаке "7" у апартману између дневног и спаваћег блока (на страни спаваћег блока) од mdf-а, димензија 110x205 цм у претходно припремљеном отвору на постављеном клизачу у зони изнад врата заштићеним маском од мдф-а све фарбано белом мат полиуретанском бојом. Поставити комплет оков од елоксираног алуминијума. Обрачун по комаду врата. | ком. | 1,00 |  |  |
| 7 | Репарација постојеће браварске фасадне столарије на тераси. Делимична замена оштећеног термоизолационог стакла, фалц и ивице прозора обрадити да крило фино належу дихтују и лако се затварају и отварају уз сва неопхдна ампасовања, штеловања и подмазивања. Делимична замена оштећених металних профила, са ампасовањем. Обрачун по комаду. | ком | 20,00 |  |  |
| 8 | Постојећа улазна врата у приземљу објекта "Ц"врата, димензија 90x230 цм, прегледати и ампасовати. Фалц и ивице врата обрадити да крило фино належе, дихтује и лако се затвара. Обрачун по комаду врата. |  |  |  |  |
|  | Димензија 90x230 цм. | ком. | 3,00 |  |  |
| 9 | Постојећу браву на улазним вратима објекта"Ц" заменити новом, по узору на постојећу. Брава је са цилиндер улошком и три кључа. Обрачун по комаду браве. | ком. | 3,00 |  |  |
| 10 | Замена шилдова и трукера врата на постојећим улазним вратима од смеш.јединица на приземљу објекта "Ц". Постојеће алуминијумске шилдове и трукере са врата демонтирати и заменити новим, по избору пројектанта. Обрачун по комаду врата. | ком. | 3,00 |  |  |
| 11 | Израда И постављање самолепљивих ознака за број хотелских соба на улазним вратима у смештајне јединице. Натписе израдити ласерским гравирањем на граверској пластици са мат метал завршном обрадом у дим. 100x60мм са заобљеним ивицама и црним натписом у "Фонту" по избору пројектанта. Обрачун по ком. | ком. | 16,00 |  |  |
| УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| IX ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 1 | Набавка материјала и нивелисање и изравнавање комплет пода у смештајним јединицама и у коридору "Ц1" у слоју дебљине 1-10мм саморазливајућом цементном кошуљицом типа ISOMAT , MAPEI, UNIHEM, или одговарајућег, за нове подне облоге од итисон плоча. Припрему и наношење материјала радити у складу са упутством произвођача. Обрачун по м2 | м2 | 565,50 |  |  |
| 2 | Набавка материјала, транспорт и испоруке подне облоге од негоривих итисон плоча 50x50цм класе 33 и негоривости Bfl-s1 у боји и дезену по избору пројектанта произвођача Balsan серија Batik 630, или одговарајућег. Квадратуром је урачуната сокла и растур до 5%.Обрачун по м2. | м2 | 633,36 |  |  |
| 3 | Уградња подне облоге од негоривих итисон плоча 50x50цм класе 33 и негоривости Bfl-s1 у на противклизном лепку. Ценом обухватити набавку лепка али не и подних облога. Обрачун по м2. | м2 | 565,50 |  |  |
| 4 | Сечење, израда и уградња текстилне сокле у истом дезену и типу подне облоге са набавком и постављањем завршне ПВЦ лајсне на завршној ивици у боји по избору пројектанта. Обрачун по м1. | м1 | 418,20 |  |  |
| УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| X РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 1 | Набавка негоривих транспарентних завеса за хотелске собе у свему према важећим стандардима И прописима. Завесе сашити на меру и урачунати комплет материјал за њихово качење и монтажу на позицији претходно демонтираних завеса. Обрачун по м2 отвора за прекривање у систему набора | м2 | 194,70 |  |  |
| 2 | Набавка негоривих драпера (не транспарентих-блоцк лигхт) постављених преко транспарентних завеса за хотелске собе у свему према важећим стандардима И прописима. Завесе сашити на меру и урачунати комплет материјал за њихово качење и монтажу на позицији претходно демонтираних завеса. Обрачун по м2 отвора за прекривање у систему набора | м2 | 194,70 |  |  |
| 3 | Набавка И монтажа пластичне гарнишне у белој боји фиксиране за претходно постављену GК маску са два канала за постављање транспарентних завеса и нетранспарентних драпера у два реда.Обрачун по м1 | м1 | 66,00 |  |  |
| 4 | Чишћење и прање градитишта, по завршетку свих радова. Извршити детаљно чишћење целог градилишта, прање свих стаклених површина, чишћење и фино прање свих унутрашњих простора и спољних површина. Обрачун по м2 очишћене површине. | м2 | 1.000,00 |  |  |
| 5 | Прикупљање шута и одвоз шута. Прикупити гут, вишак земље и други отпадни материјала, утоварити у камион и одвести на градску депонију.Обрачун по м3 одвезеног шута. | м3 | 33,00 |  |  |
| 6 | Постављање самолепљиве млечне фолије просечене на"cutter-u" у дезену према избору пројектанта а све на позицији стакла на крају коридора "Ц1".Обрачун по м2 | м2 | 6,11 |  |  |
| УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА А (ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ): |  |  |  |  |  |
| ИНВЕСТИЦИОНО И ТЕХНИЧКО ОДРЖАВАЊЕ ДЕЛА СМЕШТАЈНИХ КАПАЦИТЕТА ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ АДАПТАЦИЈА АРХИТЕКТУРА - ХОТЕЛ "ОМОРИКА" НА ТАРИ - СМЕШТАЈНЕ ЈЕДИНИЦЕ У ПРИЗЕМЉУ ТИП 3 ДЕО ОБЈЕКТА "Ц"-СОБЕ: 107, 108 и 110, (3 собе) ДЕО ОБЈЕКТА "Ц1" -СОБЕ: од 112-126 ( укупно 15 соба ) АПАРТМАН 111 (укупно 1 соба) и КОРИДОР ИЗМЕЂУ СОБА (СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА) У ДЕЛУ "Ц1" |  |  |  |  |  |
| I | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  | 1 |  |
| II | ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ |  |  | 1 |  |
| III | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  | 1 |  |
| IV | ГИПСАРСКИ РАДОВИ |  |  | 1 |  |
| V | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  | 1 |  |
| VI | МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  | 1 |  |
| VII | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  | 1 |  |
| VIII | СТОЛАРСКИ РАДОВИ |  |  | 1 |  |
| IX | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |  | 1 |  |
| X | РАЗНИ РАДОВИ |  |  | 1 |  |
| УКУПНО А (ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ) : дин (без ПДВ-а) |  |  |  |  |  |

| ИНВЕСТИЦИОНО И ТЕХНИЧКО ОДРЖАВАЊЕ ДЕЛА СМЕШТАЈНИХ КАПАЦИТЕТА ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ АДАПТАЦИЈА АРХИТЕКТУРА - ХОТЕЛ "ОМОРИКА" НА ТАРИ - СМЕШТАЈНЕ ЈЕДИНИЦЕ У ПРИЗЕМЉУ ТИП 3 ДЕО ОБЈЕКТА "Ц"-СОБЕ: 107, 108 и 110, (3 собе) ДЕО ОБЈЕКТА "Ц1" -СОБЕ: од 112-126 ( укупно 15 соба ) АПАРТМАН 111 (укупно 1 соба) и КОРИДОР ИЗМЕЂУ СОБА (СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА) У ДЕЛУ "Ц1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Свака врста радова треба да се изврши у складу са са важећим нормативима и техничким прописима за ту врсту радова, са свим важећим прописима о заштити на раду и заштити од пожара. У току лицитационог поступка извођач радова је дужан да се детаљно упозна са пројектом и затражи сва потребна објашњења за евентуалне нејасноће у пројектима или описима радова, јер се каснији изговори или приговори на уговорене цене неће уважавати нити ће се дозволити одступања од предвиђеног квалитета радова. За сваки уграђени материјал у објекат извођач радова је дужан да прибави одговарајући и важећи атест ИМС-а у складу са актуелним законима Републике Србије да производ одговара траженом квалитету и достави га инвеститору или надзорној служби са назнаком да се атест односи искључиво на материјал који се уграђује у предметни објекат. За све радове које извођач обавља потребно је да има квалификоване извршиоце, мајсторе и радну снагу. Пре почетка радова извођач је дужан да испита све потребне услове за извођење истих, провери комплетну техничку документацију и писмено упозори надзорног органа или наручиоца на евентуалне недостатке или неправилности. Сви радови морају бити контролисани од стране стручног лица и надзорног органа номинованог од стране инвеститора. Извођач је обавезан да обезбеди и заштити градилиште у смислу сигурности радника, запослених и пролазника као и да постави прописно обележана обавештења и упозорења. Под јединичном ценом подразумева се сав потребан рад, материјал, заштита простора И опреме употреба алата и машина, спољни и унутрашњи, вертикални и хоризонтални транспорт, зидарска и друга штемовања, пробијања отвора и сл, утрошена енергија, односно гориво, вода, законске и друге припомоћи, све обавезе и сви остали потребни трошкови да се третирани простор приведе у стање функционалне употребљивости у складу са предвиђеним квалитетом. Извођач ће на основу полазних детаља пројектанта, описа радова из предмера и предрачуна и на основу мера узетих на лицу места урадити извођачке детаље и доставити их пројектанту на сагласност. У јединичну цену урачунат је и одвоз комплетног шута на градску депонију, као и одлагање демонтираног материјала, опреме и намештаја на место које инвеститор одреди са чишћењем омплет простора. Ништа од горе наведеног не може се наплаћивати посебно нити појавити као накнадни рад. У току извођења уколико се укаже потреба за накнадним и непредвиђеним радовима исти морају бити писмено одобрени од стране инвеститора и пројектанта. Извођач радова дужан је да свакодневно води грађевински дневник са грађевинском књигом, коју оверава надзорни орган и коју по завршетку радова предаје инвеститору. Приликом извођења радова извођач је у обавези да преконтролише све трасе постојећих инсталација, како не би дошло до оштећења истих приликом извођења одређених позиција, као и осталих елемената конструкције. Сва евентуална оштећења падају на терет извођача. Обрачун количина стварно изведених радова извршиће се на основу важећих норми по јединицама мере датим уз описе радова. С обзиром на врсту интервенције (адаптације) инвеститор задржава право да у сваком тренутку одустане од извођења појединих позиција датих овим описом, које у фази пројектовања нису могле бити сагледане на прави начин и уколико се оне током извођења укажу као сувишне. За сва одступања потребна је претходна писмена сагласност инвеститора и пројектанта. Пре почетка извођења доле наведених радова извршити комплетну заштиту простора, пода и осталих елемената и опреме која се задржава у простору , а све како би се спречила евентуална оштећења. Извођач радова дужан је да са надзорним органом утврди постојеће стање, евидентира сва оштећења на елементима и опреми, који се задржавају и о томе сачини записник. Сва евентуална накнадна оштећења настала извођењем радова падају на терет извођача и извођач је у обавези да иста и санира о свом трошку. Пре почетка радова извођач је у обавези да утврди постојеће стање на терену и прибави све податке на лицу места ради извођења доле поменутих радова. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | јед. мере |  |  |  | Количина |  |  |  |  | Јед.Цена без ПДВ-а (дин) |  |  |  | Укупно без ПДВ-а (дин) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | (2х3)=4 |  |  |
| I ГРУБИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пажљива демонтажа умиваоника, са сифоном и батеријом. Демонтирати умиваоник, сифон и батерију и одвести на депонију удаљену до 15 км, по избору инвеститора. Обрачун по комаду умиваоника. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 19,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Пажљива демонтажа озидане каде и батерије за воду са тушом и цревом. Демонтирати каду са батеријом и шутом од озиданог дела одвести на депонију удаљену до 15 км, по избору инвеститора. Обрачун по комаду каде. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а. | Каде и батерије. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 19,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Пажљива демонтажа WC шоље, високомонтажног водокотлића и испирне цеви. Демонтирати WC шољу, водокотлић и цев и одвести на депонију удаљену до 15 км, по избору инвеститора. Обрачун по комаду шоље. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 19,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Пажљива демонтажа комплет постојеће купатлске галантерије, прибора за купатило и сл. Демонтирати прибор за купатило и одвести на депонију удаљену до 15 км, по избору инвеститора. Обрачун по комаду смештајне јединице (купатило + WC). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 19,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Пажљива демонтажа одводне решетке са пода. Демонтирати одводну решетку и одвести на депонију удаљену до 15 км, по избору инвеститора. Обрачун по комаду решетке. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 19,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Пажљива демонтажа водоводне мреже, од поцинкованих цеви из купатила и WC-а уз претходно затварање и обезбеђивање инсталације. Демонтирати водоводну мрежу, утоварити и одвести неупотребљив материјала на депонију удаљену до 15 км, по избору инвеститора. Обрачун по комаду смештајне јединице (купатило + WC). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 19,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Пажљива демонтаж гвоздено ливених канализационих цеви из купатила и WЦ-а уз претходно обезбеђивање инсталације. Демонтирати канализационе цеви, утоварити и одвести неупотребљив материјала на депонију удаљену до 15 км, по избору инвеститора. Обрачун по комаду смештајне јединице (купатило + WC). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 19,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ГРУБИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ПРИБОР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | S-9 Набавка транспорт и уградња WC шоље симплон Моноблок "Ideal Standard" или одговарајућег, са водокотлићем и "софт цлосе" даском на позицији претходно демонтиране шоље у WC-у (тоалету). Обрачун по тоалету (WC-у). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 19,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | S-6 Набавка и уградња акрилне туш каде са туш кабином (параван са двокрилним луцним вратима) R80 произвођача Polyagram или одговарајућег. Акрилна када висине до 17 цм са ојачања у минимум 5 тачака и предњом маском за скидање и приступ ради чишћења и одржавања. Кабина од белих профила стандардне висине са испуном од сатен плеxигласа (нетранспарентно) двоструким вратима. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 19,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | S-7 Набавка и уградња зидне једноручне батерије за каду са мешачем и доњим испустом Herz, Grohe, HansGrohe, или одговарајућег, заједно са успонским носачем са одлагањем за сапун, цревом и главом туша. Обрачун по комаду уграђеног сета. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 19,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | S-3а Набавка, транспорт и монтажа белих керамичких конзолних умиваоника а VILLEROY & BOCH ARHITECTURA, или одговарајућег, са комплет са хромираним сифоном SBA (Хром-месинг), димензија 55x47 цм. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 19,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | S-3б Набавка и уградња једноручне стојеће батерије за конзолни умиваоник, произвођача Herz, Grohe, Hans Grohe, или одговарајућег. Обрачун по купатилу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 19,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | S-1 Набавка и уградња огледала са фазетама са етажером дим 50x70 са етажером. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 19,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | S-2 Набавка или уградња зидног увеличавајућег огледала типа Northmace Guest Mirror - Standard или одговарајућег. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 19,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | S-8 Набавка и уградња зидног држача за WC папир HOFER хром боја или одговарајућег. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 19,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Набавка и уградња зидног дозатора за сапун HOFER хром боја или одговарајућег. Обрачун по комаду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 19,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | S-5 Набавка и уградња држача Баде мантила и пешкира метал хром (зидна кука). Обрачун по комаду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 76,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | S-4 Набавка и монтажа фена за косу Norhmace President или одговарајућег. Фен поставити на зиду у свему према важећíм прописима I стандардима.Обрачун по ком. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 19,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Набавка и уградња зидног вентилатора у свему према димензијама и карактеристикама постојећег за извлачење ваздуха из тоалета и купатила типа Sistem Air или одговарајућег уз претходну демонтажу постојећег и предају инвеститору односно са одвозом на депонију. Раскачивање постојећег вентилатора и повезивање на инсталацију дато је посебном позицијом у оквиру електро радова. Обрачун по ком. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 38,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | S-10 Набавка и уградња четке са посудом за чишћење шлкољке од WC шоље HOFER хром боја, или одговарајуће.Обрачун по ком. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 19,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ПРИБОР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III САНАЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Набавка и монтажа PP водоводних цеви за топлу и хладну воду у санитарном чвору, заједно са фитингом и материјалом за спајање произвођача Аquaterm, или одговарајућег. Приликом монтаже водоводне мреже водити рачуна да розетне вентила и батерија буду потпуно равне са завршном површином зида. Штемовања за уградњу и пролаз цеви извршити пажљиво, шут изнети и одвести на градску депонију. По потреби, а по детаљима извести термо и акустичну изолацију цеви. У цену урачунати и антикондензиону изолацију дебљине 6 мм. Цеви повезати до главних вертикала у инсталационом шахту. Обрачун по м 1 цеви. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фи 20 (ДН15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м1 |  |  |  | 161,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фи 25 (ДН 20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м1 |  |  |  | 66,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Набавка и монтажа равног пропусног вентила, са заштитном хромираном капом и розетом. Приликом монтаже вентила водити рачуна да розете вентила буду потпуно равне са завршном површином зида. Вентил мора да има атест. Обрачун по комаду вентила. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вентил пречника 1/2". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 57,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вентил пречника 3/4". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 38,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЕК вентил 1/2". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 57,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Испитивање водоводне мреже на пробни притисак, већи за 3 бара од радног, односно минимално 10 бара. По завршетку монтаже водоводне мреже сва изливна места задихтовати чеповима. Поставити хидрауличну пумпу, напунити инсталацију водом, испустити ваздух и постићи пробни притисак. Мрежа мора бити под притиском најмање 24 часа. Ако притисак опадне, пронаћи место квара, отклонити и поново ставити инсталацију под испитни притисак. Испитивање вршити уз обавезно присуство надзорног органа и овлашћеног лица и о томе сачинити посебан записник.Обрачун по м1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  | 228,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО САНАЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV САНАЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Набавка и монтажа ПП канализационих, заједно са фазонским комадима и материјалом за спајање. Поставити само исправне цеви и фасонске комаде, који имају атесте. Ревизионе комаде правилно дихтовати са поклопцима и гуменим дихтунзима. Цеви повезати до главних вертикала у инсталационом шахту.Обрачун по м 1 цеви. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а. | Пречника 50 мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мл |  |  |  | 66,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б. | Пречника 75 мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мл |  |  |  | 29,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ц. | Пречника 110 мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мл |  |  |  | 23,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Набавка и монтажа PP вертикалног подног сливника пречника ДН50 са никлованом подном решетком, произвођача HL , или одговарајућег. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 19,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Испитивање канализационе мреже. У договору са пројектантом извршити испитивање целокупне мреже или део по део. Отворе задихтовати, осим висински највиших и мрежу напунити водом. Под задатим притиском мрежу држати најмање три часа. лзвршити преглед и сва места која цуре обележити. Испусти воду и све кварове отклонити. Поновити испитивање. Испитивање вршити уз обавезно присуство надзорног органа и овлашћеног лица и о томе сачинити посебан записник. Обрачун по купатилу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мл |  |  |  | 118,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Набавка комплет материјала I израда хоризонталног I вертикалног развода ради повезивања сливника од туш каде са остатком канализационе мреже а све ради пуштања у правилан рад.Обрачун по ком. Купатила |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 19,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ПОПРАВКА-САНАЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА Б (ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНВЕСТИЦИОНО И ТЕХНИЧКО ОДРЖАВАЊЕ ДЕЛА СМЕШТАЈНИХ КАПАЦИТЕТА ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ АДАПТАЦИЈА АРХИТЕКТУРА - ХОТЕЛ "ОМОРИКА" НА ТАРИ - СМЕШТАЈНЕ ЈЕДИНИЦЕ У ПРИЗЕМЉУ ТИП 3 ДЕО ОБЈЕКТА "Ц"-СОБЕ: 107, 108 и 110, (3 собе) ДЕО ОБЈЕКТА "Ц1" -СОБЕ: од 112-126 ( укупно 15 соба ) АПАРТМАН 111 (укупно 1 соба) и КОРИДОР ИЗМЕЂУ СОБА (СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА) У ДЕЛУ "Ц1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | ГРУБИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| II | САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ПРИБОР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| III | УКУПНО ПОПРАВКА-САНАЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| IV | ПОПРАВКА-САНАЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО Б (ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА) : (дин) (без ПДВ-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНВЕСТИЦИОНО И ТЕХНИЧКО ОДРЖАВАЊЕ ДЕЛА СМЕШТАЈНИХ КАПАЦИТЕТА ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ АДАПТАЦИЈА АРХИТЕКТУРА - ХОТЕЛ "ОМОРИКА" НА ТАРИ - СМЕШТАЈНЕ ЈЕДИНИЦЕ У ПРИЗЕМЉУ ТИП 3 ДЕО ОБЈЕКТА "Ц"-СОБЕ: 107, 108 и 110, (3 собе) ДЕО ОБЈЕКТА "Ц1" -СОБЕ: од 112-126 ( укупно 15 соба ) АПАРТМАН 111 (укупно 1 соба) и КОРИДОР ИЗМЕЂУ СОБА (СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА) У ДЕЛУ "Ц1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свака врста радова треба да се изврше у складу са важећим нормативима и техничким прописима за ту врсту радова, са свим важећим прописима о заштити на раду и заштити од пожара. У току лицитационог поступка извођач радова је дужан да се детаљно упозна са пројектом и затражи сва потребна објашњења за евентуалне нејасноће у пројектима или описима радова, јер се каснији изговори или приговори на уговорене цене неће уважавати нити ће се дозволити одступања од предвиђеног квалитета радова. За сваки уграђени материјал у објекат извођач радова је дужан да прибави одговарајући и важећи атест у складу са актуелним законима Републике Србије да производ одговара траженом квалитету и достави га инвеститору или надзорној служби са назнаком да се атест односи искључиво на материјал који се уграђује у предметни објекат. За све радове које извођач обавља потребно је да има квалификоване извршиоце, мајсторе и радну снагу. Пре почетка радова извођач је дужан да испита све потребне услове за извођење истих, провери комплетну техничку документацију и писмено упозори надзорног органа или наручиоца на евентуалне недостатке или неправилности. Сви радови морају бити контролисани од стране стручног лица и надзорног органа номинованог од стране инвеститора. Извођач је обавезан да обезбеди и заштити градилиште у смислу сигурности радника, запослених и пролазника као и да постави прописно обележана обавештења и упозорења. Под јединичном ценом подразумева се сав потребан рад, материјал, заштита простора И опреме употреба алата и машина, спољни и унутрашњи, вертикални и хоризонтални транспорт, зидарска и друга штемовања, пробијања отвора и сл, утрошена енергија, односно гориво, вода, законске и друге припомоћи, све обавезе и сви остали потребни трошкови да се третирани простор приведе у стање функционалне употребљивости у складу са предвиђеним квалитетом. Извођач ће на основу полазних детаља пројектанта, описа радова из предмера и предрачуна и на основу мера узетих на лицу места урадити извођачке детаље и доставити их пројектанту на сагласност. У јединичну цену урачунат је и одвоз комплетног шута на градску депонију, као и одлагање демонтираног материјала, опреме и намештаја на место које инвеститор одреди са чишћењем омплет простора. Ништа од горе наведеног не може се наплаћивати посебно нити појавити као накнадни рад. У току извођења уколико се укаже потреба за накнадним и непредвиђеним радовима исти морају бити писмено одобрени од стране инвеститора и пројектанта. Извођач радова дужан је да свакодневно води грађевински дневник са грађевинском књигом, коју оверава надзорни орган и коју по завршетку радова предаје инвеститору. Приликом извођења радова извођач је у обавези да преконтролише све трасе постојећих инсталација, како не би дошло до оштећења истих приликом извођења одређених позиција, као и осталих елемената конструкције. Сва евентуална оштећења падају на терет извођача. Обрачун количина стварно изведених радова извршиће се на основу важећих норми по јединицама мере датим уз описе радова. С обзиром на врсту интервенције (адаптације) инвеститор задржава право да у сваком тренутку одустане од извођења појединих позиција датих овим описом, које у фази пројектовања нису могле бити сагледане на прави начин и уколико се оне током извођења укажу као сувишне. За сва одступања потребна је претходна писмена сагласност инвеститора и пројектанта. Пре почетка извођења доле наведених радова извршити комплетну заштиту простора, пода и осталих елемената и опреме која се задржава у простору , а све како би се спречила евентуална оштећења. Извођач радова дужан је да са надзорним органом утврди постојеће стање, евидентира сва оштећења на елементима и опреми, који се задржавају и о томе сачини записник. Сва евентуална накнадна оштећења настала извођењем радова падају на терет извођача и извођач је у обавези да иста и санира о свом трошку. Пре почетка радова извођач је у обавези да утврди постојеће стање на терену и прибави све податке на лицу места ради извођења доле поменутих радова. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I |  | ОПРЕМА И НАМЕШТАЈ |  |  |  |  |  |  |  |  | Јед.мере |  |  |  | Количина |  |  |  |  | Јед.Цена Без ПДВ-а (дин) |  |  |  | Укупно без ПДВ-а (дин) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | (2x3)=4 |  |  |  |
| 1 |  | N1А/N1B Набавка материала израда и испорука са уградњом Америчког троделног плакара од универа са средишњим огледалом иуградним сефом. Набавка сефа посебна позиција. Клизна (лева и десна) врата плакара троделна, од квалитетнијег универа у "Premium" мат белој боји д=10мм, са хоризонталним алу лајснама за поделу по вертикали на три једнака дела, све у алуминијумском раму са клизачима и успоривачем. Централна врата са огледалом пуне висине на потконструкцији од равног шпера смештених уалу раму са клизачем и успоривачем. Конструкција плакара са полицама и вертикалама од белог корпус универа 18мм, заштићена кант траком дебљине. Полеђина израђена од HDF. Конструкцију поставити на штелујуће ножице, а по обиму поставити покривну маску у квалитетном универу "Premium” бела 18мм са ABS траком 2мм. Алминијумску шину у горњој зони сакрити иза чеоне " Premium " беле маске од универа 18мм АBS окантован. Предвидети фиксну хромирану шипку за уградњу сигурносних прстенова за хотелске чивилуке са унутрашним пречником рупе од 35мм. Сокла је од универа, висине 10цм , беле боје. Клизачи су у боји алуминијума. Све везе извести скривено. Компет плакар фиксирати и обезбедити ради стабилне употребе. У свему према цртежу спецификације. Оквирна дим плакара 260x65/260цм Обрачун по ком. |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 19,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | N2 Набавка материјала и израда равног огледала д=4мм постављеног на универу д=15мм у алу раму пластифицираним у белу боју комплет по обиму огледала. Комплет огледало са потконструкцијом од универа у алу раму поставити преко скривених елемената за качење, анкерисаних у постојеће преграде. Оквирна дим огледала 120x60/дебљине2цм. У свему према цртежу спецификације. Обрачун по ком. |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 19,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | N3 Набавка испорука столица са седећíм делом И наслоном од беле квалитетне пластике, као и дрвених ногица у дезену натур храста са металном потконструкцијом типа "Rivela" добављача Еммезета или другог по сличним карактеристикама и дизајну. У свему према цртежу спецификације. Обрачун по ком. |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 41,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | N4А/N4BНабавка материала израда и испорука тоалетног стола за смештајне јединице са мини баром. Набавка мини бара посебна позиција. Комплет тоалет сто израђен од квалитетнијег универа ХРАСТ NAGANО 18мм Kronospan, заштићена АBS траком дебљине 2мм, осим сокле и бочне странице стола израђене од кутије герованог mdf-а фарбаног полиуретанском белом мат бојом. Ручке на фронтовима фиока су укопавајуће, мат хром. Унутрашњост фиока од белог корпус универа са кант траком. Фронтови од универа Храст Nagano АBS трака са укопавајућим шаркама са успоривачем. Сокла је од мдф-а фарбаног полиуретанском белом бојом мат висине 8цм. Клизачи фиока су са успоривачима. У свему према цртежу спецификације.Обрачун по ком. |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 19,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | N5 Набавка материјала израда и монтажа облоге на зиду од хоризонталних елемената универа са mdf конзолном полицом. Облога се поставља иза телевизора израђена на потконструкцији од универа, дебљине 10мм, беле боје, ласерски кантованог са увученим ивицама од 15мм задњи план), на коју се скривеним везама фиксирају хоризонтални елементи (22 комада) висине 85мм, такође од универа, дебљине 18мм, у дезену Храст Nagano са АBS траком 2мм (предњи план) на размаку од 15мм. Полица за "рецивер" од медијапана, фарбана полиуретаном беле боје, мат, фиксирана за облогу. Висине је 85мм, герована. На полици просећи отвор ∅40 за пролаз каблова, и затворити га розетном. Комплет облога са полицом се преко скривених везача типлује и фиксира за зид. Елементи у дезену Храста се постављају на међусобном размаку од 15мм. Сви спојеви позадине од универа и елемената испред су скривени без видљивих шрафова. На хоризонталама на месту где је предвиђено постављање ТВ-а,оставити место за носач ТВ-а и утичницу, правоугаоног облика. Оквирна дим облоге 120x220цм/дебљине 3цм, полица 100x30xм висине 8,5цм. У свему према цртежу спецификације. Обрачун по ком. |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 19,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | N6 Набавка материјала израда и монтажа облоге на зиду од вертикалних елемената удупланог универа са ЛЕД индиректном расветом. Вертикални елементи (комада 8) висине 260цмод удупланог универа д=36мм дезен Храст Nagano АBS трака, постављене на подлози од белог универа д=10мм у белој боји (другиплан). Комплет типловано за зид анкерима. Све везе извести скривено. У претпоследњем пољу поставити вертикално лед траку у алуминијумској L лајсни са индиректним осветљењем 2700К према бочном зиду на висини од 80-260цм од пода. Обрачун ЛЕД траке и трафоа дат у оквиру електро пројекта. У свему према цртежу спецификације. Оквирна дим облоге 60x260цм .Обрачун по ком. |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 19,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | N7Набавка материјала израда и испорука фотеља са могућношћу развлачења у сингл кревет дим. 90*200цм. Фотеља израђена од високо квалитетног сунђера/пене, постављених у три независно пакована сегмента (два семента у седећем делу и једног узглавља, све обложено и повезано квалитетним меблом у штофу и дезену по избору пројектанта). Оквирна дим. фореље 90x90/100цмили сл. У свему према цртежу спецификације.Обрачун по ком. |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 18,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | N8А/N8B Набавка материјала израда и монтажа одбојника за зид укупне висине 80цм у делу иза "сингле" и француских кревета. Одбојници израђени на потконструкцији од универа, дебљине 10мм, беле боје, ласерски кантованог са увученим ивицама од 15мм задњи план), на коју се скривеним везама у горњој зони фиксирају хоризонтални елементи (4 комада) висине 85мм, такође од универа, дебљине 18мм, у дезену Храст Nagano са АBS траком 2мм (предњи план) на размаку од 15мм. На елементима просећи отворе за монтажу електро галантерије (сета за утичницу и прекидач). У доњој зони према поду висине 40цм постављена је табла од универа такође у дезену Храст Nagano све кантовано са АБС траком и фиксирана за потконструкцију чинећи јединствену целину са претходно поменутим хоризонталама из горње зоне. Комплет облога са полицом преко скривених везача типлује се и фиксира за зид. Сви спојеви позадине од универа и елемената испред су скривени без видљивих шрафова. У свему према цртежу спецификације. Обрачун по ком. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оквирна дим.600x80цм/дебљине 3цм |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 19,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оквирна дим.510x80цм/дебљине 3цм |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | N9 Набавка материјала израда И испорука ноћног сточића од герованог медијапана дебљине 4 цм. У белој боји полиуретан мат. Оквирна дим. 40x30/40. Обрачун по комаду |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 38,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | N10Набавка материјала израда И испорука "Сингл" кревета од универа. Рам кревета је од универа 36мм, боје Храст Nagano у свему према остатку намештаја фиксиран на потконструкцији од mdf-а. Видни део сокле 8цм од мдф-а је фарбан полиуретанском белом бојом. Рамовска потконструкција од mdf-а 18-20мм која је повезана додатним попречним и подужним елементима од mdf-а за укрућење и на коју је ослоњена плоча као подлога за душек дим. 90*200 висине 23цм. Душек представља посебну позицију у предмеру. Кревет је позициониран уз одбојнике за зид који служе и као узглавље у делу кревета.Оквирна дим.кревета је 97x207 висине 40цм.У свему према цртежу спецификације.Обрачун по комаду |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 16,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | N11 Набавка материјала и испорука металног челичног сточића проивођаћа Икеа LINDVED или другог по сличним карактеристикама и дизајну, за лођу (застакљену терасу) заштићен пигментираним епоксидни/полиестерски премаз у праху беле боје Оквирна дим је Фи50x68цм. У свему према цртежу спецификације. Обрачун по комаду |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 19,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | N12 Набавка материјала И испорука столице од плетеног ратана проивођаћа Икеа AGEN или другог по сличним карактеристикама и дизајну, за лођу (застакљену терасу) заштићену лаком и памучним јастучићем са испуном од полиуретанске пене за удобније седење типа NORNA или сл. Оквирна дим је 58x56 висине 79цм. У свему према цртежу спецификације. Обрачун по комаду |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 38,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | N13 Набавка И испорука фотеље на развлачење произвођача Еммезета тип МIАМI или другог по сличним карактеристикама и дизајну у тапацираном светло сивом штофу преко индустријске иверице. Фотеља са могућношћу развлачења. Димензија у склопљеном положају ŠXDXV (85x100x90), а након расклапања 85x200цм. У свему према цртежу спецификације. Обрачун по комаду |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | N14 Набавка И испорука ниских 2-делних сет сточића (сива и бела боја) за дневну собу у апартманском делу произвођача Еммезета тип ROUND 2/1 или другог по сличним карактеристикама и дизајну са плочом од mdf-а фарбаног полиуретанском бојом постављеног на дрвеним ногицама од масива. Већи сточић дим. 78x78/35цм, мањи 55x55/28цм. Обрачун по комаду |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | N15Набавка И испорука двоседа на развлачење произвођача Еммезета тип МIАМI или другог по сличним карактеристикама и дизајну у тапацираном светло сивом штофу преко индустријске иверице. Двосед са могућношћу развлачења.Димензија у склопљеном положају ŠXDXV (125x100x90), а након расклапања 125x200цм. У свему према цртежу спецификације.Обрачун по комаду |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | N16 Набавка И испорука трапезаријског стола за окупљање са плочом од mdf-а у белој боји и металним белим ногарима произвођача Еммезета тип LERMAN или другог по сличним карактеристикама и дизајну. Димензија ŠXDXV (150x90x75цм). У свему према цртежу спецификације. Обрачун по комаду |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | N17 Набавка И испорука клуб фотеље са тапацираним делом за седење и наслон у штофу сиве боје са дрвеним ногарима храст натур произвођача Еммезета тип CLOE или другог по сличним карактеристикама и дизајну. Ширина: 56,00 цм Дубина: 69,00 цм Висина: 76,00 цм Обрачун по комаду |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | N18 Набавка И испорука клуб стола на ногарима од масив храст натур са плочом од mdf-а фарбаних полиуретаном сива боја произвођача Еммезета тип LARS или другог по сличним карактеристикама и дизајну. Ширина: 45,00 цм Дубина: 45,00 цм Висина: 45,00 цм Обрачун по комаду |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Н19 Набавка материјала израда И испорука Француског креветаод универа. Рам кревета је од универа 36мм, боје Храст Нагано у свему према остатку намештаја фиксиран на потконструкцији од мдф-а. Видни део сокле 8цм од мдф-а је фарбан полиуретанском белом бојом. Рамовска потконструкција од мдф-а 18-20мм која је повезана додатним попречним и подужним елементима од мдф-а за укрућење и на коју је ослоњена плоча као подлога за душек дим. 180*200 висине 23цм. Душек представља посебну позицију у предмеру. Кревет је позициониран уз одбојнике за зид који служе и као узглавље у делу кревета. Оквирна дим.кревета је 187x207 висине 40цм. У свему према цртежу спецификације. Обрачун по комаду |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 11,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Н20Набавка материјала израда И испорука Тоалетни сто у апартманском делу спаваће собе. Комплет тоалет сто израђен од квалитетнијег универа ХРАСТ НАГАНО 18мм Кроноспан, заштићена АБС траком дебљине 2мм. Ослањање на бокове од удупланог универа 36мм храст Нагано, са АBS траком 2мм. Извести парапетну даску ради укрућења од храста у истом дезену 18мм. Ручке на фронтовима фиока су укопавајуће, мат хром. Унутрашњост фиока од белог корпус универа са кант траком. Клизачи фиока су са успоривачима.Оквирна дим. тоалетног стола је 140x57 висине 75цм.У свему према цртежу спецификације.Обрачун по комаду |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Н21 Набавка материјала израда И испорука Фиокара са 4 фиоке, 2 ниже и 2 више за одлагање гардеробе. Комплет фиокар израђен од квалитетнијег универа ХРАСТ НAGANO 18мм Кроноспан, заштићена ABS траком дебљине 2мм. Ручке на фронтовима фиока су укопавајуће, мат хром. Унутрашњост фиока од белог корпус универа са кант траком. Клизачи фиока су са успоривачима. Фиокар је на стопицама х 3 цм, беле боје. Оквирна дим. фиокара је 90x57 висине 75цм. У свему према цртежу спецификације. Обрачун по комаду |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Набавка И испорука ЛУX душека са жичаним језгром за "Сингле и Француске лежајеве у смештајним јединицама. Душек висине 23цм, средње тврдоће "3"ојачан филцом - Жичано опружно језгро је од густо распоређених опруга пречника 2,2мм и висине 14цм које душеку дају еластичност и чврстоћу. На језгро је прихефтан термофиксирани филц који штити душек и даје му бољу чврстоћу. Пуњење: Полиуретан 25 кг/м3 - 1цм Памук 400 г/м2 (обострано) Навлака: Ретекс 13г/м2 Полиуретан 20кг/м3- 0,5цм Полиестерска вата (кофлин) 100г/м2 Платно - памучна тканина и ПЕС На бочним странама по дужини се налазе по два вентила који служе за циркулацију ваздуха унутар самог душека Обрачун по комаду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | дим 90x200цм |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 16,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | дим 180x200цм |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 11,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Набавка, испорука и уградња сефа Смарт боx ЛаптопМ или другог по сличним карактеристикама и димензијама у америчком плакару на позицији датој спецификацијом. Сеф од 23 Л је потребно опремити моторизованом дупла брава и да садржи, велики ЛЕД екран и тастатуру са аутоматска провера и упозорењестања батерија, сигурносна батерија, отварање помоћу мастер кода.Оквирна дим. сефа 200x435x383ммОбрачун по комаду |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 19,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Набавка, испорука и уградња мини бара типа Primo 40 или другог по сличним карактеристикама и димензијама, а све у делу тоалетног стола у свему према месту предвиђеном из цртежа спецификације. Капацитет смештања до 24 производа са могућност подешавања полице у вратима и померање полица за лако чишћење, са обезбеђивањем потпуно аутоматско одлеђивање. Обезбедити довољно места за вентилацију мини бара. Мини бар мора имати опцију мењања осовине и смера за отварање врата са магнетни оквиром који врата држи чврсто затвореним, уграђеним ручкама за отварање и унутрашњим светлом. Оквирна дим. мини бара 520x400x475мм Обрачун по комаду |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 19,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Набавка и испорука кетлера за кување воде пуњења од 1Л, црне боје са индикатором, предвиђеног на делу тоалетног стола. Обрачун по комаду |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 19,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Набавка, испорука И уградња сигурносних металних хромираних прстенова за вешалице у комплету са хотелским металним офингерима, а све за качење у америчком плакару. Обрачун по комаду |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Набавка и испорука мобилног постоља за кофере од металних хромираних ножица повезаних тракама које се склапају по систему маказа. Оквирне дим. у расклопљеном положају 65x39*42,5цм Обрачун по комаду |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 19,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО Ц (ОПРЕМА И НАМЕШТАЈ) дин (без ПДВ-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНВЕСТИЦИОНО И ТЕХНИЧКО ОДРЖАВАЊЕ ДЕЛА СМЕШТАЈНИХ КАПАЦИТЕТА ХОТЕЛА "ОМОРИКА" НА ТАРИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДЕО ОБЈЕКТА Ц - СОБЕ: 107,108,110 (укупно 3 собе) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДЕО ОБЈЕКТА Ц1 - СОБЕ: од 112-126 (укупно 15 соба) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бр. |  |  |  | Опис радова |  |  |  |  | Јед. мере |  |  |  |  | Количина |  |  |  |  | Јединична цена без ПДВ-а (дин) |  |  |  | Укупна цена без ПДВ-а (дин) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | (2x3)=4 |  |  |  |  |
| 04.01 |  |  |  | ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.01.01 |  |  |  | Пажљива демонтажа постојећих електроенергетских и телекомуникационих инсталација у хотелској соби површине 30м2. Демонтирана опрема се предаје Инвеститору. |  |  |  |  | пауш |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.02 |  |  |  | РАЗВОДНA ТАБЛА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.02.01 |  |  |  | RT Набавка, испорука, монтажа и повезивање надградне разводнe табле за 24модула (2x12) комплетно ожичене, са опремом за Iк=6кА, у степену заштите IP40, приближних димензија 353x268x102mm (ВхШхД). Орман је израђен од пластике, са непровидним вратима и бравом са кључем. Одговарајућих карактеристика као MINI PRAGMA произвођача Schneider electric.Табла садржи следећу опрему: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, 3р, називне струје 25А, к-ке окидања Ц, прекидне моћи 6кА према EN60898, Одговарајућих карактеристика као BM618325 произвођача SCHRACK |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, 1р, називне струје 6А, к-ке окидања Б, прекидне моћи 6кА према EN60898, Одговарајућих карактеристика као BM618106 произвођача SCHRACK |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, 1р, називне струје 10А, к-ке окидања Б, прекидне моћи 6кА према EN60898, Одговарајућих карактеристика као BM618110 произвођача SCHRACK |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, 1р, називне струје 16А, к-ке окидања Б, прекидне моћи 6кА према EN60898, Одговарајућих карактеристика као BM618116 произвођача SCHRACK |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Комбиновани заштитни прекидач - аутоматски осигурач, 1р+N, називне струје 16А, к-ке окидања Б, прекидне моћи 6кА према EN60898 и заштитни прекидач диференцијалне струје 30mА, Одговарајућих карактеристика као BO668516 произвођача SCHRACK |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Инсталациони контактор 3р, 3NO, називне струје 25А, командног напона 230VAC, Одговарајућих карактеристика као BZ326461 произвођача SCHRACK |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Слепа маска за 9 модула |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Сабирнице, клеме, уводнице, жица за шемирање, натписне плочице и остали ситан неспецифицирани материјал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Комплет израда разводне табле, испорука и монтажа опреме, електрично повезано и испитано. Готову таблу опремити шемом. |  |  |  |  | кпл |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО РАЗВОДНЕ ТАБЛЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03 |  |  |  | ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА, ПРИКЉУЧНИЦА И ИЗВОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.01 |  |  |  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације уградне спот светиљке бела LED 1x5W 2700K ознаке S1 за ходник. Светиљка одговарајућих карактеристика као Polaron, Philips. Висина: 30mm Дужина: 84mm (уградна : 70mm) Дубина: 84mm (уградна : 70mm) Тежина : 0.125kg Боја: Бела Сијалица: LED 1x 5W ~ 490Lm Боја светлости : топло бела 2700K Радни век : 15 000 h Заштита: IP20 Материјал: Метал Комплет са лед сијалицом |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.02 |  |  |  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације уградне спот светиљке бела LED 1x10W 3000K ознаке S2 за wc. Светиљка одговарајућих карактеристика као Меson, Philips. Висина: 47mm Дужина: 140mm (уградна : 125mm) Дубина: 140mm (уградна : 125mm) Тежина : 0.108kg Боја: Бела Сијалица: LED 1x 10W ~ 1300Lm Боја светлости : топло бела 3000K Радни век : 15 000 h Заштита: IP20 Материјал: Синтетика Комплет са лед сијалицом |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.03 |  |  |  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације уградне LED светиљке ознаке S3 за купатило. Светиљка одговарајућих карактеристика каоWach recessed chrome, Philips. 1x35W, 230V. Висина: 150mm Дужина: 105mm (уградна : 70mm) Дубина: 105mm (уградна : 70mm) Тежина : 0.125kg Боја: Бела Сијалица: LED GU10 1x4W ~ 250Lm Боја светлости : топло бела 2700K Радни век : 15 000 h Заштита: IP44 Материјал: Метал/стакло Комплет са лед сијалицом |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.04 |  |  |  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације надградне LED светиљке ознаке S4 изнад кревета. Светиљка одговарајућих карактеристика као Star spot 1x3W SELV, Philips. Висина: 82mm Дужина: 118mm Дубина: 60mm Тежина : 0.275kg Боја: Бела Сијалица: LED 1x3W ~ 500Lm Боја светлости : топло бела Угао расипања светлости:50 степени Материјал: алуминијум Комплет са лед сијалицом |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.05 |  |  |  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације надградне плафонске LED светиљке ознаке S5 за терасу. Светиљка одговарајућих карактеристика као Moonshine 2xmax 60W E27, anthracite, Philips. Висина: 81mm Дужина: 260mm Дубина: 260mm Тежина : 0.933kg Боја: антрацит Заштита: IP44 Сијалица: 2xмах 60W Материјал: алуминијум-пластика Комплет са лед сијалицом |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.06 |  |  |  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације надградне плафонске LED светиљке ознаке S6 за собу. Светиљка одговарајућих карактеристика каоТwirly 1x17W, 2700K, Philips. Висина: 66mm Дужина: 350mm Дубина: 350mm Тежина : 0.903kg Боја: бела Боја светлости : топло бела 2700K Сијалица: 1x17W ~ 1700Lm Материјал: пластика Комплет са лед сијалицом |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.07 |  |  |  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације надградне зидне LED светиљке ознаке S7 изнад огледала. Светиљка одговарајућих карактеристика као Skin 2x3W, Philips. Висина: 69mm Дужина: 280mm Дубина: 110mm Боја: хром Заштита: IP44 Боја светлости : топло бела 2700K Сијалица: 2x3W ~ 540Lm Материјал: пластика Комплет са лед сијалицом |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.08 |  |  |  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације лед траке ознаке S11. Компактна флексибилна лед трака 3000К снаге 10W/m, флукс 870lm/m, дужине 3m. Трака се поставља у алуминијумско кућиште са опалним дифузором које се испоручује уз траку, са одговарајућим драјвером. IP 20. |  |  |  |  | кпл |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.09 |  |  |  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације лед траке ознаке S11. Компактна флексибилна лед трака 3000К снаге 10W/m, флукс 870lm/m, дужине 1.8m. Трака се поставља у алуминијумско кућиште са опалним дифузором које се испоручује уз траку, са одговарајућим драјвером. IP 20. |  |  |  |  | кпл |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.10 |  |  |  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације стоне лампе ознаке S12. Светиљка одговарајућих карактеристика као Cap 1x3.6W, 230V, Philips. Висина: 370mm Дужина: 155mm Дубина: 260mm Тежина : 0,805kg Боја: бела Сијалица: лед 1x3.6W ~ 200Lm Материјал: пластика Комплет са лед сијалицом |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.11 |  |  |  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације светиљке ознаке Р1. Уградна светиљка сигурносне расвете са локалним напајањем у приправном споју аутономије рада 1h, са извором светлости ЛЕД. |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.12 |  |  |  | Набавка, испорука, монтажа и и повезивање на претходно изведене инсталације уградног модуларног комплета. Комплет за 2 модула се састоји од: - 1 ком монофазна прикључница 16А, 230V 2Р+E са заштитом од случајног додира - уградна кутија, монтажни рам, декоративна маска Одговарајућих карактеристика као ALING EXPERIENCE. |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.13 |  |  |  | Набавка, испорука, монтажа и и повезивање на претходно изведене инсталације уградног модуларног комплета. Комплет за 2 модула се састоји од: - 1 ком монофазна прикључница 16А, 230V 2Р+E IP44 са поклопцем и заштитом од случајног додира - уградна кутија, монтажни рам, декоративна маска Одговарајућих карактеристика као ALING EXPERIENCE. |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.14 |  |  |  | Набавка, испорука, монтажа и и повезивање на претходно изведене инсталације уградног модуларног комплета "Energy save unit" са временском задршком до 30". Комплет за 3 модула се састоји од: - 1 ком картични прекидач са 1p контактом 6А,230V - уградна кутија, монтажни рам, декоративна маска |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.15 |  |  |  | Набавка, испорука, монтажа и и повезивање на претходно изведене инсталације уградног модуларног комплета. Комплет за 2 модула се састоји од: - 1 ком инсталациони прекидач 10А, 230V 2М са сијалицом за индикацију положаја - уградна кутија, монтажни рам, декоративна маска Одговарајућих карактеристика као ALING EXPERIENCE. |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.16 |  |  |  | Набавка, испорука, монтажа и и повезивање на претходно изведене инсталације уградног модуларног комплета. Комплет за 3 модула се састоји од: - 1 ком инсталациони наизменични прекидач 10А, 230V 2М са сијалицом за индикацију положаја - 1 ком инсталациони прекидач 10А, 230V 1М са сијалицом за индикацију положаја - уградна кутија, монтажни рам, декоративна маска Одговарајућих карактеристика као ALING EXPERIENCE. |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.17 |  |  |  | Набавка, испорука, монтажа и и повезивање на претходно изведене инсталације уградног модуларног комплета. Комплет за 3 модула се састоји од: - 1 ком инсталациони унакрсни прекидач 10А, 230V 2М са сијалицом за индикацију положаја - 1 ком инсталациони прекидач 10А, 230V 1М са сијалицом за индикацију положаја - уградна кутија, монтажни рам, декоративна маска Одговарајућих карактеристика као ALING EXPERIENCE. |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.18 |  |  |  | Набавка, испорука, монтажа и и повезивање на претходно изведене инсталације уградног модуларног комплета. Комплет за 3 модула се састоји од: - 1 ком монофазна прикључница 16А, 230V 2Р+E са заштитом од случајног додира - 1 ком RЈ11 прикључница - уградна кутија, монтажни рам, декоративна маска Одговарајућих карактеристика као ALING EXPERIENCE |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.19 |  |  |  | Набавка, испорука, монтажа и и повезивање на претходно изведене инсталације уградног модуларног комплета. Комплет за 3 модула се састоји од: - 1 ком монофазна прикључница 16А, 230V 2Р+E са заштитом од случајног додира - 1 ком монофазна EURO прикључница 16А, 230V 2Р - уградна кутија, монтажни рам, декоративна маска Одговарајућих карактеристика као ALING EXPERIENCE. |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.20 |  |  |  | Набавка, испорука, монтажа и и повезивање на претходно изведене инсталације уградног модуларног комплета. Комплет за 4 модула се састоји од: - 1 ком монофазна прикључница 16А, 230V 2Р+E са заштитом од случајног додира - 1 ком монофазна EURO прикључница 16А, 230V 2Р - 1 ком RЈ45 прикључница - уградна кутија, монтажни рам, декоративна маска Одговарајућих карактеристика као ALING EXPERIENCE. |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.21 |  |  |  | Набавка, испорука, монтажа и и повезивање на претходно изведене инсталације уградног модуларног комплета. Комплет за 4 модула се састоји од: - 1 ком монофазна прикључница 16А, 230V 2Р+E са заштитом од случајног додира - 2 ком монофазна EURO прикључница 16А, 230V 2Р - уградна кутија, монтажни рам, декоративна маска Одговарајућих карактеристика као ALING EXPERIENCE. |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.22 |  |  |  | Набавка, испорука, монтажа и и повезивање на претходно изведене инсталације уградног модуларног комплета. Комплет за 4 модула се састоји од: - 4 ком инсталациони прекидач 10А, 230V 1М са сијалицом за индикацију положаја - уградна кутија, монтажни рам, декоративна маска Одговарајућих карактеристика као ALING EXPERIENCE. |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.23 |  |  |  | Набавка, испорука и израда инсталација каблом N2XH-О 2x1,5 mm2 који се полаже у претходно постављеним инсталационим цревима у зиду. Обрачун и плаћање по дужном метру кабла, комплет са набавком, уградњом и повезивањем инсталација у разводним кутијама. |  |  |  |  | м |  |  |  |  | 882 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.24 |  |  |  | Набавка, испорука и израда инсталација каблом N2XH-О 2x1,5 mm2 на одстојним обујмицама по зиду у простору спуштеног плафона. Обрачун и плаћање по дужном метру кабла, комплет са набавком, уградњом и повезивањем инсталација у разводним кутијама. |  |  |  |  | м |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.25 |  |  |  | Набавка, испорука и израда инсталација каблом N2XH-Ј 3x1,5 mm2 који се полаже у претходно постављеним инсталационим цревима у зиду. Обрачун и плаћање по дужном метру кабла, комплет са набавком, уградњом и повезивањем инсталација у разводним кутијама. |  |  |  |  | м |  |  |  |  | 756 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.26 |  |  |  | Набавка, испорука и израда инсталација каблом N2XH-Ј 3x1,5 mm2 на одстојним обујмицама по зиду у простору спуштеног плафона. Обрачун и плаћање по дужном метру кабла, комплет са набавком, уградњом и повезивањем инсталација у разводним кутијама. |  |  |  |  | м |  |  |  |  | 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.27 |  |  |  | Набавка, испорука и израда инсталација каблом N2XH-Ј 3x2,5 mm2 који се полаже у претходно постављеним инсталационим цревима у зиду. Обрачун и плаћање по дужном метру кабла, комплет са набавком, уградњом и повезивањем инсталација у разводним кутијама. |  |  |  |  | м |  |  |  |  | 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.28 |  |  |  | Набавка, испорука и израда инсталација каблом N2XH-Ј 3x2,5 mm2 на одстојним обујмицама по зиду у простору спуштеног плафона. Обрачун и плаћање по дужном метру кабла, комплет са набавком, уградњом и повезивањем инсталација у разводним кутијама. |  |  |  |  | м |  |  |  |  | 612 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.29 |  |  |  | Набавка, испорука и полагање инсталационих гибљивих бесхалогених црева Ø20/14 са израдом жљебова и отвора у зиду од опеке и бетона пре завршних радова. |  |  |  |  | м |  |  |  |  | 2538 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА, ПРИКЉУЧНИЦА И ИЗВОДА: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.04 |  |  |  | ИНСТАЛАЦИЈА ИЗЈЕДНАЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.04.01 |  |  |  | Набавка и уградња инсталацијскe кутијe PS49 са бакарном сабирницом са 6 прикључака за локално изједначавање потенцијала. Oбрачун и плаћање по комплетној позицији комплет са повезивањем . |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.04.02 |  |  |  | Испорука и полагање проводника HO7Z-K 1x6mm2 положеним делом у спуштеном плафону а делом у зиду испод малтера Проводник служи за повезивање разводне табле са PS49. Све комплет са повезивањем. |  |  |  |  | м |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.04.03 |  |  |  | Испорука материјала за изједначење потенцијала у купатилу проводником HO7Z-K 1x4mm2, положеним делом у спуштеном плафону а делом у зиду испод малтера. На кутију PS-49 за изједначење потенцијала, повезују се сви метални делови у купатилу. Просечна дужина кабла је 8m. |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА ИЗЈЕДНАЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.05 |  |  |  | СТРУКТУРНА КАБЛОВСКА МРЕЖА И ТЕЛЕФОН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.05.01 |  |  |  | Испорука, монтажа и повезивање инсталационог кабла типа F/UTP 4x2x0,57mm cat.6 |  |  |  |  | м |  |  |  |  | 1080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.05.02 |  |  |  | Испорука, монтажа и повезивање инсталационог кабла типа JH(St)H 2x2x0,6mm. |  |  |  |  | м |  |  |  |  | 990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.05.03 |  |  |  | Испорука и монтажа инсталационих ПВЦ HF цеви Ø16mm. Цеви положити у зидове и таванице пре завршне обраде зидова. На крајевима цеви завршити пластичним лулама у разводним кутијама. |  |  |  |  | м |  |  |  |  | 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО СТРУКТУРНА КАБЛОВСКА МРЕЖА И ТЕЛЕФОН: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.06 |  |  |  | ИНСТАЛАЦИЈА НУЖНОГ (СОС) ПОЗИВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.06.01 |  |  |  | Mонтажа демонтираног СОС тастера са повезивањем на постојећи систем |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА НУЖНОГ (СОС) ПОЗИВА: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ХОТЕЛСКА СОБА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.01 |  |  |  | ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.02 |  |  |  | РАЗВОДНA ТАБЛА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03 |  |  |  | ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА, ПРИКЉУЧНИЦА И ИЗВОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.04 |  |  |  | ИНСТАЛАЦИЈА ИЗЈЕДНАЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.05 |  |  |  | СТРУКТУРНА КАБЛОВСКА МРЕЖА И ТЕЛЕФОН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.06 |  |  |  | ИНСТАЛАЦИЈА НУЖНОГ (СОС) ПОЗИВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО (дин) (без ПДВ-а): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ИНВЕСТИЦИОНО И ТЕХНИЧКО ОДРЖАВАЊЕ ДЕЛА СМЕШТАЈНИХ КАПАЦИТЕТА ХОТЕЛА "ОМОРИКА" НА ТАРИ ДЕО ОБЈЕКТА Ц1 - АПАРТМАН 111 (укупно 1 соба) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бр. |  |  | Опис радова |  |  |  |  | Јед. мере |  |  |  |  | Количина |  |  |  |  | Јединична цена (дин) |  |  |  | Цена (дин) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | (2x3)=4 |  |  |  |  |  |
| 04.01 |  |  | ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.01.01 |  |  | Пажљива демонтажа постојећих електроенергетских и телекомуникационих инсталација у хотелској соби површине 50м2. Демонтирана опрема се предаје Инвеститору |  |  |  |  | пауш |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.02 |  |  | РАЗВОДНA ТАБЛА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.02.01 |  |  | RT Набавка, испорука, монтажа и повезивање надградне разводнe табле за 24модула (2x12) комплетно ожичене, са опремом за Iк=6кА, у степену заштите IP40, приближних димензија 353x268x102mm (ВхШхД). Орман је израђен од пластике, са непровидним вратима и бравом са кључем. Одговарајућих карактеристика као MINI PRAGMA произвођача Schneider electric.Табла садржи следећу опрему: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, 3р, називне струје 25А, к-ке окидања Ц, прекидне моћи 6кА према EN60898, одговарајућих карактеристика као BM618325 произвођача SCHRACK |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, 1р, називне струје 6А, к-ке окидања Б, прекидне моћи 6кА према EN60898, одговарајућих карактеристика као BM618106 произвођача SCHRACK |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, 1р, називне струје 10А, к-ке окидања Б, прекидне моћи 6кА према EN60898, одговарајућих карактеристика као BM618110 произвођача SCHRACK |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, 1р, називне струје 16А, к-ке окидања Б, прекидне моћи 6кА према EN60898, одговарајућих карактеристика као BM618116 произвођача SCHRACK |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Комбиновани заштитни прекидач - аутоматски осигурач, 1р+N, називне струје 16А, к-ке окидања Б, прекидне моћи 6кА према EN60898 и заштитни прекидач диференцијалне струје 30mА, одговарајућих карактеристика као BO668516 произвођача SCHRACK |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Инсталациони контактор 3р, 3NO, називне струје 25А, командног напона 230VAC, одговарајућих карактеристика као BZ326461 произвођача SCHRACK |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Слепа маска за 9 модула |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Сабирнице, клеме, уводнице, жица за шемирање, натписне плочице и остали ситан неспецифицирани материјал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Комплет израда разводне табле, испорука и монтажа опреме, електрично повезано и испитано. Готову таблу опремити шемом. |  |  |  |  | кпл |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО РАЗВОДНA ТАБЛА: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03 |  |  | ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА, ПРИКЉУЧНИЦА И ИЗВОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.01 |  |  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације уградне спот светиљке бела LED 1x5W 2700K ознаке S1 за ходник. Светиљка одговарајућих карактеристика као Polaron, Philips. Висина: 30mm Дужина: 84mm (уградна : 70mm) Дубина: 84mm (уградна : 70mm) Тежина : 0.125kg Боја: Бела Сијалица: LED 1x 5W ~ 490Lm Боја светлости : топло бела 2700K Радни век : 15 000 h Заштита: IP20 Материјал: Метал Комплет са лед сијалицом |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.02 |  |  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације уградне спот светиљке бела LED 1x10W 3000K ознаке S2 у wc. Светиљка одговарајућих карактеристика као Меson, Philips. Висина: 47mmДужина: 140mm (уградна : 125mm)Дубина: 140mm (уградна : 125mm) Тежина : 0.108kgБоја: БелаСијалица: LED 1x 10W ~ 1300Lm Боја светлости : топло бела 3000K Радни век : 15 000 h Заштита: IP20Материјал: СинтетикаКомплет са лед сијалицом |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.03 |  |  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације уградне LED светиљке ознаке S3 за купатило. Светиљка одговарајућих карактеристика као Wach recessed chrome, Philips. 1x35W, 230V. Висина: 150mm Дужина: 105mm (уградна : 70mm) Дубина: 105mm (уградна : 70mm) Тежина : 0.125kg Боја: Бела Сијалица: LED GU10 1x4W ~ 250Lm Боја светлости : топло бела 2700K Радни век : 15 000 h Заштита: IP44 Материјал: Метал/стакло Комплет са лед сијалицом |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.04 |  |  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације надградне LED светиљке ознаке S4 изнад кревета. Светиљка одговарајућих карактеристика као Star spot 1x3W SELV, Philips. Висина: 82mm Дужина: 118mm Дубина: 60mm Тежина : 0.275kg Боја: Бела Сијалица: LED 1x3W ~ 500Lm Боја светлости : топло бела Угао расипања светлости : 50 степени Материјал: алуминијум Комплет са лед сијалицом |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.05 |  |  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације надградне плафонске LED светиљке ознаке S5 за терасу. Светиљка одговарајућих карактеристика као Moonshine 2xmax 60W E27, anthracite, Philips. Висина: 81mmДужина: 260mm Дубина: 260mm Тежина : 0.933kgБоја: антрацит Заштита: IP44Сијалица: 2xмах 60W Материјал: алуминијум-пластика Комплет са лед сијалицом |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.06 |  |  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације надградне плафонске LED светиљке ознаке S6 за собу. Светиљка одговарајућих карактеристика као Тwirly 1x17W, 2700K, Philips. Висина: 66mm Дужина: 350mm Дубина: 350mm Тежина : 0.903kg Боја: бела Боја светлости : топло бела 2700K Сијалица: 1x17W Материјал: пластика Комплет са лед сијалицом |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.07 |  |  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације надградне зидне LED светиљке ознаке S7 изнад огледала. Светиљка одговарајућих карактеристика као Skin 2x3W, Philips. Висина: 69mm Дужина: 280mm Дубина: 110mm Боја: хром Заштита: IP44 Боја светлости : топло бела 2700K Сијалица: 2x3W ~ 540Lm Материјал: пластика Комплет са лед сијалицом |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.08 |  |  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације висеће светиљке ознаке S9 изнад стола. Светиљка одговарајућих карактеристика као Friends 2x15W, 230V, Philips. Висина: 360-2050mmДужина: 250mm Дубина: 250mm Тежина : 0.8kg Боја: бела Боја светлости : топло бела Сијалица: Е27 2x15W ~ 970Lm Материјал: пластика Комплет са лед сијалицом |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.09 |  |  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације подне лампе ознаке S10. Светиљка одговарајућих карактеристика као Himroo 1x15W, 230V, Philips. Висина: 1420mm Дужина: 225mm Дубина: 225mm Тежина : 3,3kg Боја: бела Боја светлости : топло бела Сијалица: Е27 1x15W Материјал: метал Комплет са лед сијалицом |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.10 |  |  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације лед траке ознаке S11. Компактна флексибилна лед трака 3000К снаге 10W/m, флукс 870lm/m, дужине 3m. Трака се поставља у алуминијумско кућиште са опалним дифузором које се испоручује уз траку, са одговарајућим драјвером. IP 20. |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.11 |  |  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације лед траке ознаке S11. Компактна флексибилна лед трака 3000К снаге 10W/m, флукс 870lm/m, дужине 1.8m. Трака се поставља у алуминијумско кућиште са опалним дифузором које се испоручује уз траку, са одговарајућим драјвером. IP 20. |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.12 |  |  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације стоне лампе ознаке S12. Светиљка одговарајућих карактеристика као Cap 1x3.6W, 230V, Philips. Висина: 370mmДужина: 155mm Дубина: 260mm Тежина : 0,805kg Боја: бела Сијалица: лед 1x3.6W ~ 200Lm Материјал: пластика Комплет са лед сијалицом |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.13 |  |  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације светиљке ознаке Р1. Уградна светиљка сигурносне расвете са локалним напајањем у приправном споју аутономије рада 1h, са извором светлости ЛЕД. |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.14 |  |  | Набавка, испорука, монтажа и и повезивање на претходно изведене инсталације уградног модуларног комплета. Комплет за 2 модула се састоји од: - 1 ком монофазна прикључница 16А, 230V 2Р+E са заштитом од случајног додира - уградна кутија, монтажни рам, декоративна маска одговарајућих карактеристика као ALING EXPERIENCE . |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.15 |  |  | Набавка, испорука, монтажа и и повезивање на претходно изведене инсталације уградног модуларног комплета. Комплет за 2 модула се састоји од: - 1 ком монофазна прикључница 16А, 230V 2Р+E IP44 са заштитом од случајног додира - уградна кутија, монтажни рам, декоративна маска одговарајућих карактеристика као ALING EXPERIENCE . |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.16 |  |  | Набавка, испорука, монтажа и и повезивање на претходно изведене инсталације уградног модуларног комплета "Energy save unit" са временском задршком до 30". Комплет за 3 модула се састоји од: - 1 ком картични прекидач са 1p контактом 6А,230V - уградна кутија, монтажни рам, декоративна маска |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.17 |  |  | Набавка, испорука, монтажа и и повезивање на претходно изведене инсталације уградног модуларног комплета. Комплет за 2 модула се састоји од:- 1 ком инсталациони прекидач 10А, 230V 2М са сијалицом за индикацију положаја- уградна кутија, монтажни рам, декоративна маскаодговарајућих карактеристика као ALING EXPERIENCE. |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.18 |  |  | Набавка, испорука, монтажа и и повезивање на претходно изведене инсталације уградног модуларног комплета. Комплет за 3 модула се састоји од: - 1 ком инсталациони наизменични прекидач 10А, 230V 2М са сијалицом за индикацију положаја - 1 ком инсталациони прекидач 10А, 230V 1М са сијалицом за индикацију положаја - уградна кутија, монтажни рам, декоративна маска одговарајућих карактеристика као ALING EXPERIENCE . |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.19 |  |  | Набавка, испорука, монтажа и и повезивање на претходно изведене инсталације уградног модуларног комплета. Комплет за 3 модула се састоји од: - 1 ком инсталациони унакрсни прекидач 10А, 230V 2М са сијалицом за индикацију положаја - 1 ком инсталациони прекидач 10А, 230V 1М са сијалицом за индикацију положаја - уградна кутија, монтажни рам, декоративна маска одговарајућих карактеристика као ALING EXPERIENCE . |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.20 |  |  | Набавка, испорука, монтажа и и повезивање на претходно изведене инсталације уградног модуларног комплета. Комплет за 3 модула се састоји од: - 1 ком монофазна прикључница 16А, 230V 2Р+E са заштитом од случајног додира - 1 ком RЈ11 прикључница - уградна кутија, монтажни рам, декоративна маска одговарајућих карактеристика као ALING EXPERIENCE . |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.21 |  |  | Набавка, испорука, монтажа и и повезивање на претходно изведене инсталације уградног модуларног комплета. Комплет за 3 модула се састоји од:- 1 ком монофазна прикључница 16А, 230V 2Р+E са заштитом од случајног додира- 1 ком монофазна EURO прикључница 16А, 230V 2Р- уградна кутија, монтажни рам, декоративна маскаодговарајућих карактеристика као ALING EXPERIENCE. |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.22 |  |  | Набавка, испорука, монтажа и и повезивање на претходно изведене инсталације уградног модуларног комплета. Комплет за 4 модула се састоји од: - 1 ком монофазна прикључница 16А, 230V 2Р+E са заштитом од случајног додира - 1 ком монофазна EURO прикључница 16А, 230V 2Р - 1 ком RЈ45 прикључница - уградна кутија, монтажни рам, декоративна маска одговарајућих карактеристика као ALING EXPERIENCE. |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.23 |  |  | Набавка, испорука, монтажа и и повезивање на претходно изведене инсталације уградног модуларног комплета. Комплет за 4 модула се састоји од: - 1 ком монофазна прикључница 16А, 230V 2Р+E са заштитом од случајног додира - 2 ком монофазна EURO прикључница 16А, 230V 2Р - уградна кутија, монтажни рам, декоративна маска одговарајућих карактеристика као ALING EXPERIENCE. |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.24 |  |  | Набавка, испорука, монтажа и и повезивање на претходно изведене инсталације уградног модуларног комплета. Комплет за 4 модула се састоји од: - 1 ком инсталациони прекидач 10А, 230V 2М са сијалицом за индикацију положаја - 2 ком инсталациони прекидач 10А, 230V 1М са сијалицом за индикацију положаја - уградна кутија, монтажни рам, декоративна маска одговарајућих карактеристика као ALING EXPERIENCE. |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.25 |  |  | Набавка, испорука, монтажа и и повезивање на претходно изведене инсталације уградног модуларног комплета. Комплет за 4 модула се састоји од:- 4 ком инсталациони прекидач 10А, 230V 1М са сијалицом за индикацију положаја- уградна кутија, монтажни рам, декоративна маскаодговарајућих карактеристика као ALING EXPERIENCE. |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.26 |  |  | Набавка, испорука и израда инсталација каблом N2XH-О 2x1,5 mm2 који се полаже у претходно постављеним инсталационим цревима у зиду. Обрачун и плаћање по дужном метру кабла, комплет са набавком, уградњом и повезивањем инсталација у разводним кутијама. |  |  |  |  | м |  |  |  |  | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.27 |  |  | Набавка, испорука и израда инсталација каблом N2XH-О 2x1,5 mm2 на одстојним обујмицама по зиду у простору спуштеног плафона. Обрачун и плаћање по дужном метру кабла, комплет са набавком, уградњом и повезивањем инсталација у разводним кутијама. |  |  |  |  | м |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.28 |  |  | Набавка, испорука и израда инсталација каблом N2XH-Ј 3x1,5 mm2 који се полаже у претходно постављеним инсталационим цревима у зиду. Обрачун и плаћање по дужном метру кабла, комплет са набавком, уградњом и повезивањем инсталација у разводним кутијама. |  |  |  |  | м |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.29 |  |  | Набавка, испорука и израда инсталација каблом N2XH-Ј 3x1,5 mm2 на одстојним обујмицама по зиду у простору спуштеног плафона. Обрачун и плаћање по дужном метру кабла, комплет са набавком, уградњом и повезивањем инсталација у разводним кутијама. |  |  |  |  | м |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.30 |  |  | Набавка, испорука и израда инсталација каблом N2XH-Ј 3x2,5 mm2 који се полаже у претходно постављеним инсталационим цревима у зиду. Обрачун и плаћање по дужном метру кабла, комплет са набавком, уградњом и повезивањем инсталација у разводним кутијама. |  |  |  |  | м |  |  |  |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.31 |  |  | Набавка, испорука и израда инсталација каблом N2XH-Ј 3x2,5 mm2 на одстојним обујмицама по зиду у простору спуштеног плафона. Обрачун и плаћање по дужном метру кабла, комплет са набавком, уградњом и повезивањем инсталација у разводним кутијама. |  |  |  |  | м |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.32 |  |  | Набавка, испорука и полагање инсталационих гибљивих бесхалогених црева Ø20/14 са израдом жљебова и отвора у зиду од опеке и бетона пре завршних радова. |  |  |  |  | м |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА, ПРИКЉУЧНИЦА И ИЗВОДА: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.04 |  |  | ИНСТАЛАЦИЈА ИЗЈЕДНАЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.04.01 |  |  | Набавка и уградња инсталацијскe кутијe PS49 са бакарном сабирницом са 6 прикључака за локално изједначавање потенцијала. Oбрачун и плаћање по комплетној позицији комплет са повезивањем . |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.04.02 |  |  | Испорука и полагање проводника HO7Z-K 1x6mm2 положеним делом у спуштеном плафону а делом у зиду испод малтера Проводник служи за повезивање разводне табле са PS49. Све комплет са повезивањем. |  |  |  |  | м |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.04.03 |  |  | Испорука материјала за изједначење потенцијала у купатилу проводником HO7Z-K 1x4mm2, положеним делом у спуштеном плафону а делом у зиду испод малтера. На кутију PS-49 за изједначење потенцијала, повезују се сви метални делови у купатилу. Просечна дужина кабла је 8m. |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА ИЗЈЕДНАЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.05 |  |  | СТРУКТУРНА КАБЛОВСКА МРЕЖА И ТЕЛЕФОН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.05.01 |  |  | Испорука, монтажа и повезивање инсталационог кабла типа F/UTP 4x2x0,57mm cat.6 |  |  |  |  | м |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.05.02 |  |  | Испорука, монтажа и повезивање инсталационог кабла типа JH(St)H 2x2x0,6mm. |  |  |  |  | м |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.05.03 |  |  | Испорука и монтажа инсталационих ПВЦ HF цеви Ø16mm. Цеви положити у зидове и таванице пре завршне обраде зидова. На крајевима цеви завршити пластичним лулама у разводним кутијама. |  |  |  |  | м |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО СТРУКТУРНА КАБЛОВСКА МРЕЖА И ТЕЛЕФОН: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.06 |  |  | ИНСТАЛАЦИЈА НУЖНОГ (СОС) ПОЗИВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.06.01 |  |  | Монтажа демонтираног СОС тастера са повезивањем на постојећи систем |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА НУЖНОГ (СОС) ПОЗИВА: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА - АПАРТМАН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.01 |  |  | ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.02 |  |  | РАЗВОДНA ТАБЛА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03 |  |  | ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА, ПРИКЉУЧНИЦА И ИЗВОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.04 |  |  | ИНСТАЛАЦИЈА ИЗЈЕДНАЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.05 |  |  | СТРУКТУРНА КАБЛОВСКА МРЕЖА И ТЕЛЕФОН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.06 |  |  | ИНСТАЛАЦИЈА НУЖНОГ (СОС) ПОЗИВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО (дин) (без ПДВ-а): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| РЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ИНВЕСТИЦИОНО И ТЕХНИЧКО ОДРЖАВАЊЕ ДЕЛА СМЕШТАЈНИХ КАПАЦИТЕТА ХОТЕЛА "ОМОРИКА" НА ТАРИ КОРИДОР ИЗМЕЂУ СОБА (СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА) У ДЕЛУ Ц1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин) |
|  |  |  | А | Б | АxБ |
| 04.01 | ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 04.01.01 | Пажљива демонтажа постојећих електроенергетских водова осветљења и напојних каблова у коридору Ц1 површине 70м2. | пауш | 1 |  |  |
| 04.01.02 | Пажљива демонтажа постојећих разводних ормана (TC1-P/1 и TC1-P/2) у коридору Ц1. Демонтирана опрема се предаје Инвеститору. | ком | 2 |  |  |
| 04.01.03 | Пажљива демонтажа постојећих светиљки у коридору Ц1. Демонтирана опрема се предаје Инвеститору: | ком | 6 |  |  |
| 04.01.04 | Пажљива демонтажа постојећих прикључница у коридору Ц1. Демонтирана опрема се предаје Инвеститору: | ком | 2 |  |  |
| 04.01.05 | Пажљива демонтажа постојећих јављача пожара у коридору Ц1. Демонтирана опрема се по обављеним грађевинским радовима поново монтира уз испитивање функционалности. | ком | 3 |  |  |
| 04.01.06 | Пажљива демонтажа постојеће опреме у разводном орману TC1-P: - 6 топљивих осигурача са подножјем EZ 63A/35A - 2 трополна гребенаста прекидача 25А | кпл | 1 |  |  |
| УКУПНО ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |
| 04.02 | РАЗВОДНИ ОРМАН |  |  |  |  |
| 04.02.01 | TC1-P мрежни део Набавка, испорука, монтажа и повезивање у постојећем разводном орману опреме за Iк=6кА: |  |  |  |  |
|  | - Минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, 3р, називне струје 32А, к-ке окидања Ц, прекидне моћи 6кА према EN60898, одговарајућих карактеристика као BM617332 произвођача SCHRACK | ком | 5 |  |  |
|  | - Минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, 1р, називне струје 10А, к-ке окидања Б, прекидне моћи 6кА према EN60898, одговарајућих карактеристика као BM618110 произвођача SCHRACK | ком | 1 |  |  |
|  | TC1-PА агрегатски део Набавка, испорука, монтажа и повезивање у постојећем разводном орману опреме за Iк=6кА: |  |  |  |  |
|  | - Минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, 1р, називне струје 10А, к-ке окидања Б, прекидне моћи 6кА према EN60898, одговарајућих карактеристика као BM618110 произвођача SCHRACK | ком | 1 |  |  |
|  | - Комплет испорука и монтажа опреме, електрично повезано и испитано. Готов орман (мрежни и агрегатски део) опремити шемом. | кпл | 1 |  |  |
| УКУПНО РАЗВОДНИ ОРМАН: |  |  |  |  |  |
| 04.03 | ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА И ПРИКЉУЧНИЦА |  |  |  |  |
| 04.03.01 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације уградне спот светиљке бела LED 1x10W 3000K ознаке S2. Светиљка одговарајућих карактеристика као Меson, Philips. Висина: 47mm Дужина: 140mm (уградна : 125mm) Дубина: 140mm (уградна : 125mm) Тежина : 0.108kg Боја: Бела Сијалица: LED 1x 10W ~ 1300Lm Боја светлости : топло бела 3000K Радни век : 15 000 h Заштита: IP20 Материјал: Синтетика Комплет са лед сијалицом | ком | 7 |  |  |
| 04.03.02 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталацијеуградне ЛЕД спот светиљке ознаке S8. Светиљка одговарајућих карактеристика као Galileo 1x3W, Philips. Висина: 39mmДужина: 91mm Дубина: 91mm Тежина : 0.19kgБоја: мат хром Заштита: IP20Сијалица: 1x30W, 170lm Материјал: алуминијум Комплет са лед сијалицом | ком | 16 |  |  |
| 04.03.03 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације светиљке ознаке Р. Уградна светиљка сигурносне расвете са локалним напајањем у приправном споју аутономије рада 3h, са извором светлости ЛЕД и одговарајућим пиктограмом. | ком | 3 |  |  |
| 04.03.04 | Набавка, испорука, монтажа и и повезивање на претходно изведене инсталације уградног модуларног комплета. Комплет за 2 модула се састоји од: - 1 ком монофазна прикључница 16А, 230V 2Р+E са заштитом од случајног додира - уградна кутија, монтажни рам, декоративна маска одговарајућих карактеристика као ALING EXPERIENCE . | ком | 2 |  |  |
| 04.03.05 | Набавка, испорука и израда инсталација каблом N2XH-Ј 3x1,5 mm2 на одстојним обујмицама по зиду у простору спуштеног плафона. Обрачун и плаћање по дужном метру кабла, комплет са набавком, уградњом и повезивањем инсталација у разводним кутијама. | м | 140 |  |  |
| 04.03.06 | Набавка, испорука и израда инсталација каблом N2XH-Ј 3x2,5 mm2 који се полаже у претходно постављеним инсталационим цревима у зиду. Обрачун и плаћање по дужном метру кабла, комплет са набавком, уградњом и повезивањем инсталација у разводним кутијама. | м | 6 |  |  |
| 04.03.07 | Набавка, испорука и израда инсталација каблом N2XH-Ј 3x2,5 mm2 на одстојним обујмицама по зиду у простору спуштеног плафона. Обрачун и плаћање по дужном метру кабла, комплет са набавком, уградњом и повезивањем инсталација у разводним кутијама. | м | 34 |  |  |
| 04.03.08 | Набавка, испорука и монтажа напојног кабла N2XH-Ј 5x4 mm2 на одстојним обујмицама по зиду у простору спуштеног плафона. Обрачун и плаћање по дужном метру кабла, комплет са набавком, уградњом и повезивањем у разводним орманима. | м | 160 |  |  |
| 04.03.09 | Набавка, испорука и полагање инсталационих гибљивих бесхалогених црева Ø20/14 са израдом жљебова и отвора у зиду од опеке и бетона пре завршних радова. | м | 6 |  |  |
| УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА, ПРИКЉУЧНИЦА И ИЗВОДА: |  |  |  |  |  |
| ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА - КОРИДОР Ц1 |  |  |  |  |  |
| 04.01 | ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 04.02 | РАЗВОДНИ ОРМАН |  |  |  |  |
| 04.03 | ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА И ПРИКЉУЧНИЦА |  |  |  |  |
| УКУПНО РСД (без ПДВ-а): |  |  |  |  |  |

| ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |  |  |  |
| ИНВЕСТИЦИОНО И ТЕХНИЧКО ОДРЖАВАЊЕ ДЕЛА СМЕШТАЈНИХ КАПАЦИТЕТА ХОТЕЛА "ОМОРИКА" НА ТАРИ |  |  |  |  |  |
| ДЕО ОБЈЕКТА Ц - СОБЕ: 107,108,110 (укупно 3 собе) |  |  |  |  |  |
| ДЕО ОБЈЕКТА Ц1 - СОБЕ: од 112-126 (укупно 15 соба) |  |  |  |  |  |
| ДЕО ОБЈЕКТА Ц1 - АПАРТМАН 111 (укупно 1 соба) |  |  |  |  |  |
| КОРИДОР ИЗМЕЂУ СОБА (СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА) У ДЕЛУ Ц1 |  |  |  |  |  |
| Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин) |
|  |  | 1 | 2 | 3 | (2x3)=4 |
| 04.01 | ЗАВРШНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 04.01.01 | Потребна мерења и испитивања изведене енергетске и телекомуникационе инсталације, пуштање у рад, издавање гаранције и атестне документације. Све комплет. | кпл | 1 |  |  |
| УКУПНО ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |
| УКУПНО (дин) (без ПДВ-а): |  |  |  |  |  |

| ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНВЕСТИЦИОНО И ТЕХНИЧКО ОДРЖАВАЊЕ ДЕЛА СМЕШТАЈНИХ КАПАЦИТЕТА ХОТЕЛА "ОМОРИКА" НА ТАРИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДЕО ОБЈЕКТА Ц - СОБЕ: 107,108,110 (укупно 3 собе) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДЕО ОБЈЕКТА Ц1 - СОБЕ: од 112-126 (укупно 15 соба) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДЕО ОБЈЕКТА Ц1 - АПАРТМАН 111 (укупно 1 соба) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КОРИДОР ИЗМЕЂУ СОБА (СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА) У ДЕЛУ Ц1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈАЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бр. |  | Опис радова |  |  | Јед. мере |  | Количина | Јединична цена (дин) |  |  | Цена (дин) |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 2 |  |  | (2x3)=4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |
| 1 |  | ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ХОТЕЛСКЕ СОБЕ |  |  | ком. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА АПАРТМАН |  |  | ком. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | КОРИДОР Ц1 |  |  | ком. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | ЗАВРШНИ РАДОВИ |  |  | ком. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО (дин) (без ПДВ-а): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНВЕСТИЦИОНО И ТЕХНИЧКО ОДРЖАВАЊЕ ДЕЛА СМЕШТАЈНИХ КАПАЦИТЕТА ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ АДАПТАЦИЈА АРХИТЕКТУРА - ХОТЕЛ "ОМОРИКА" НА ТАРИ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СМЕШТАЈНЕ ЈЕДИНИЦЕ У ПРИЗЕМЉУ ТИП 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДЕО ОБЈЕКТА "Ц"-СОБЕ: 107, 108 и 110, (3 собе) ДЕО ОБЈЕКТА "Ц1" -СОБЕ: од 112-126 ( укупно 15 соба ) АПАРТМАН 111 (укупно 1 соба) и КОРИДОР ИЗМЕЂУ СОБА (СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА) У ДЕЛУ "Ц1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА А+Б+Ц+Д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ц | ОПРЕМА И НАМЕШТАЈ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д | ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО А + Б +Ц +Д без ПДВ-а (дин) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20% ПДВ (дин) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО А + Б +Ц +Д са ПДВ-ом (дин) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Датум 					                           Понуђач

М. П.

_____________________________			              ________________________________

Напомене:

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац исте  потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

XVI  ОБРАЗАЦ  РЕФЕРЕНТНЕ  ЛИСТЕ

У вези са чланом 76.став 2.Закона,___________________________________________,изјављујем да

назив понуђача

сам у претходном периоду од ___.____._____године до ___.____._____године, реализовао или

учествовао у реализацији уговора,чија листа је наведена у следећој табели:

| Редни бр. | Називуговора (навестиназивобјекта, врстурадова,површинаи наменаобјекта) | Година завршетка реализације уговора | Наручилац | Вредност (динарабезПДВ-а) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Збир вредности реализованих уговора:_____________ динара без ПДВ-а.

Напомена:Уз ову листу потребно је приложити уговоре,окончане ситуације и потврде чији је образац садржан у делу XVII .Потврда о реализацији раније закључених уговора.

Датум:                                            М.П.                             Потпис овлашћеног лица

XVII  ПОТВРДА  О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

| Назив наручиоца изведених радова: |  |
| --- | --- |
| Седиште наручиоца: |  |
| Матични број: |  |
| Пиб: |  |

На основу члана 76.став 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје:

П О Т В Р Д У

Да је понуђач	___________________________________________

(назив извођача радова/понуђача)

___________________________________________	                   (седшите извођача радова/понуђача)

За потребе наручиоца _______________________________________________________,

Квалитетно и у уговореном року извршио следеће радове:

1)

(навести врсту радова)

2)	,

(навести врсту радова)

у вредности од ____________динара без ПДВ-а, (словима:___________________________   ___________________________________ динара без ПДВ-а), а на основу закљученог уговора

број _______од ___.____.________године.

Датум почетка радова:_ ___.____.________године.

Датум почетка радова:_ ___.____.________године.

_____________

Навести у ком облику је изводио радове: извођач, подизвођач, члан групе

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и  за друге сврхе се не може употребити.

Контакт лице наручиоца:___________________________ , телефон :______________________

Датум:                                         М.П.                            Потпис овлашћеног лица наручиоца изведених радова

_______________________	_______________________________                                                                                                                                       _______

----------------------------------                                                              -----------------------------------------------

Напомена:Свака злоупотреба  и нетачни подаци  уовој потврди  могу произвести материјалну и кривичну одговорност.Ова потврда се са Обрасцем референтне листе подноси уз понуду

XVIII     ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Понуђач , даје следећу

ИЗЈАВУ

О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Понуђа

_,  саседиштем  у

_______________________________________,  по  пријави  коју  је  поднео  Наручиоцу  и  обавештењу Наручиоца, дана_.године,обишао је локацију где ће се изводити радови који су предмет јавне набавке, детаљно је прегледао локацију и извршио увид упројектно техничку докуметнацију и добио све неопходне информације потребне за припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и да они,сада видљиви,не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени ни обиму радова.

Датум:____________                                              М.П.                           Потпис

За  Наручиоца:	___________

М.П.

(име и презиме)

_______________________

(потпис)

Напомена:Обилазак локације ј едодатни услов који морају да испун епонуђач икак оби понуда била  приhватљива.  Образац  потписује овлашћени  представник  понуђача   односно овлашћени члан групе понуђача и представник Наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 7/2017

Душко Милошевић, I члан,

Весна Тадић, заменик I члана,

Зоран Јовановић, II члан,

Драган Миладиновић,заменик II члана,

Жико Костић, III члан,

Томислав Јовановић, заменик III члана,

Марија Селинић, IV члан,

Оливер Станојевић, заменик IV  члана